便携式气象站 型号：H-NK4500

美国Kestrel系列手持气象站是一种高精度、耐用的小型仪器，它使用高精度超轻型宝石轴承叶轮来测量风速，启动风速低。叶轮安放在强化玻璃塑料支架上，安装简单，更换方便。 

便携式气候测量仪是一种高精度、耐用的小型仪器，它使用高精度超轻型宝石轴承叶轮来测量风速，启动风速低。叶轮安放在强化玻璃塑料支架上，安装简单，更换方便。仪器体积小，可以装在口袋中，有一个LCD显示器，几乎可以在任何地方进行测量。可以选择风速、平均风速和最大风速三种测量模式。它可以随时切换测量单位：节、米/秒、公里/小时、米/小时或英尺/分钟。仪器采用防水防震设计，使用IP67材料外壳，防水深度1米，跌落高度2米
二 产品特点

防水防震，使用方便

选配附件，可测风向

能够存储数据，并下载到电脑上

支持5种语言

显示最大最小平均值
三 基本技术参数

测量项目 

风速测量范围
0.4-40m/s精度 ±3%分辨率 0.1 m/s

空气温度测量范围 -29℃-70℃精度 1℃分辨率0.1℃

相对湿度 测量范围0-100%精度 3%分辨率 0.1

气压测量范围
300hPa/mb-1100 hPa/mb
精度1.5 hPa/mb分辨率 0.1 hPa/mb

海拔测量范围 -2000m-9000m精度 15m 分辨率1m

横风、逆风测量范围
3.8 m/s -40 m/s
精度 5%分辨率 0.1 m/s

风寒测量范围
0.4 to 40 m/s, -45.6 to 10.0 °C
精度1℃分辨率 0.1℃

热力指数测量范围
21.1 to 54.4 °C, 0 to 100 %RH
精度2℃ 分辨率0.1℃

露点温度测量范围
29.0 to 70.0 °C, 20.0 to 95.0 %RH
精度2℃分辨率 0.1℃

湿球温度测量范围
0-37.8℃，5.0 - 95.0 %RH, -2000.0 to 9000.0 hPa, <6000 m
精度2℃ 分辨率0.1℃

密度高度测量范围 0.0 - 37.8 °C, 5.0 to 95.0 %RH, -2000 to 9000 hPa, <6000 m
精度75m 分辨率1m

操作温度 -30℃-60℃

电源
2节7号电池，可用400个小时

重量
102g