超声波测厚仪型号:SYS-UM-2D

我厂开发生产的SYS-UM-2D超声波测仪具有小巧轻便，操作简单，功能卓越。两种工作模式，其中涂层模式即测量穿过涂层的操作模式，在被测物表面有油漆时，无需去除油漆而测量材料的净厚度。

我们提供先进可靠的检测解决方案和各种服务支持，帮助行业用户尽可能提高效率，增强生产力，保证生产安全产品特点：
+ 适合测量金属（如钢、铸铁、铝、铜等）、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纤维及其他任何超声波的良导体的厚度
+ 可配备多种不同频率、不同晶片尺寸的双晶探头使用
+ 具有探头零点校准、两点校准功能, 可对系统误差进行自动修正
+ 已知厚度可以反测声速，以提高测量精度
+ 具有耦合状态提示功能
+ 有EL背光显示，方便在光线昏暗环境中使用
+ 有剩余电量指示功能，可实时显示电池剩余电量；
+ 具有自动休眠、自动关机等节电功能
+ 小巧、便携、可靠性高，适用于恶劣的操作环境，抗振动、冲击和电磁干扰

显示方法
高对比度段码液晶显示，高亮度EL背光
性能指标
声速
1000~9999 m/s
分辨率
0.1mm （UTG2000）
0.01mm（UTG2100）
示值精度
±（1%H+0.1）mm （UTG2000）
±（0.5%H+0.04）mm（UTG2100）
测量周期
单点测量时4次/秒、扫描模式10次/秒
外型尺寸 150×74×32 mm
重量 250g
工作环境
温度：-20℃~60℃
湿度：20%～90%
周围环境无强烈振动、无强烈磁场、无腐蚀性介质及严重粉尘。
显示
LCD
高对比度段码液晶显示，高亮度EL背光
背光
高亮度EL背光
单位 mm/inch
存储
数据组 20组
测量值 99个/组
输入输出
探头连接
LEMO 00（C5）x 2
通讯
RS232（UTG2100）
电源
电池
3V（2节AA尺寸碱性电池串联）
工作时间
约100小时（不开背光时）
标配
主机 1台
探头 1个
电池 1组
说明书 1本
包装箱 1个
耦合剂 1瓶