便携式电导率仪/电导率仪/手持式电导率仪 型号:HA/DDY-2327

广泛应用于环保、制药、电厂、食品、电子等行业作水质的电导率现场分析与水处理工程现场设备调试。

性能特点

自动量程，浮动小数点，直接读数

触摸式开、关机，节电模式4分钟延迟自动关机

电池能量预告功能

具有温度测量功能，温度补偿系数可设置

测量精确可靠，自动零点、满度，开机即用

技术参数

规格机型 HA/DDY-2327

名称便携式电导率仪

显示方式3 1/2位LCD数字显示

选用电极1.0 cm-1电极

测试范围 0～20、0～200、0～2000μS/cm

（三档测量范围，自动切换）

准确度≤1.5%（FS）

稳定性±2×10-3（FS）/ 24h

温度补偿可设置无补偿、有补偿，0～7%补偿系数下的电导率值

介质温度0~50℃

节电运行每次开机运行4分钟后自动节电关机

环境条件温度：0～50℃，相对湿度：≤85%/RH

供电电压低功耗设计，一节9V叠层电池

本机尺寸150mm×70mm×25mm(H×W×D)

重量约150g（不含电池）