智能台式余氯仪/台式余氯检测仪/台式余氯测定仪  型号：HH-YL-1Z

一、产品概述 HH-YL-1Z台式余氯测试仪适用于大、中、小型水厂及工矿企业、生活或工业用水的余氯浓度检测，以便控制水的余氯达到规定的水质标准。 二、原理： 本仪器采用邻联甲苯胺或四甲基联苯胺法，应用微电脑光电子比色检测原理取代传统的目视比色法。消除了人为误差，因此测量分辨率大大提高。测量时，当被测水样倒入试剂时，水样将变成黄色。然后将此水样放入光电比色座，仪表会通过比较黄色深浅从而得到余氯的浓度大小。 技术参数 测量范围; 0-2.5mg/L 和 0-10mg/L. 最小示值; 0.001mg/L. 重复性; ≤2%. 精度; ±5%FS±1个字. 充电器; AC 220V 50Hz. 三、特点： 1.微电脑，触摸式键盘使用方便。 2.可自动调零和1～5点自动校准。 3.本仪器采用独特的半导体发光器（专利申请号99226785.2），其光源寿命较白炽灯（约350小时）高出几个数量级，约几万小时。 4.分辨率高。仪表分辨率达到0.001mg/L。 四、操作指南 打开电源开关，将水样倒入玻璃样槽，用强吸水的软布或纸擦干玻璃样槽外的水渍，放入试剂五滴，摇匀后放入样槽座，盖上样槽盖，等待几秒钟显示数字稳定后读数即可。