炭素电阻率测试仪  型号：HAD-T310

HAD-T310炭素电阻率测试仪

一.四端测试法测量碳素材料，石墨等块状棒状及粉末材料常温下高导电性能。该仪器采用高精度恒流恒压源，自动显示电流和电压并根据测试产品特性自动转换测试量程，无需手动调节和设定。4.3吋液晶屏幕显示，自动显示测试测试电流、电压、温度、电阻率等数据，选配：如配备软件可，通过软件操控仪器工作，并获得测试数据之图表和测试结果。根据产品形状不同可以选配测试治具.

二.适用于碳素厂、焦化厂、石化厂、粉末冶金厂、高等院校、科研部门对新材料之研究，是检验和分析粉末样品质量的一种重要的工具.

三.满足标准：铝用炭素材料检测方法 第2部分 阴极炭块和预焙阳极室温电阻率的测定GB/T6717、GB/T 24525-2009、YS/T63.2炭素材料电阻率测定方法.同时满足ISO 11713-2000、YS/T63.2-2005和YS/T 64-1993标准方法测试阴极炭块、预焙阳极、阳极糊阴极糊和炭素制品常温下的电阻率。同时也适用于对导体材料电导率高要求之测试

超低值电阻及电阻率测量.

HAD-T310炭素材料电阻率测试仪是炭素材料制品的电阻率值是评价炭制品电极质量，决定产品出厂等级的重要物理指标之一，也是在炭制品加工中控制监督工艺过程的重要参数。

本仪器主要由主机和测试治具两部分组成，结构设计符合人体工学要求，

测量电阻灵敏度达0.01μΩ,电阻率灵敏度高达0.0001μΩ·m。

，最大测试电流能达到10A，本仪器测量电压精度高达±0.05%，输出恒流直流电流精度和稳定度优于0.1%，确保了本仪器测量电阻精度优于0.2%，可以准确测量炭素电极的电阻率，

HAD-T310炭素材料电阻率测试仪

主要技术指标

1.电压：量程： 2mV ,20mV, 200mV ,2V

分辨率： 0.1uV，1uV，10uV，100uV

量程误差：2mV 档:   0.1%读数+ 6个字

20mV, 200mV, 2V档： 0.1%读数+ 2字

2 直流恒流源： 输出： 100uA,1mA,10mA,100mA,1A,10A,

误差： 100uA,1mA,10mA,100mA： 0.1%；

1A，10A ： 0.15%

3.测量范围：炭素长度：1.6m—2m;炭素直径：100mm—600mm

电阻率：2×10-8—20kΩ·cm;电阻：0.01μΩ—20kΩ；

4.最小电阻分辩率：0.01μΩ

5.显示：4.3寸液晶屏显示、直读电阻值、电阻率、电导率、温度、电流、电压等数据

6.电源交流220±10% 50HZ/ 60HZ

〖