光照培养箱  HAD-800-G

1、适用范围及主要用途

智能型光照培养箱是具有恒温、光照和自动调节不同设定温度和光照度功能的高精度冷热恒温设备，是生物遗传工程、医学、林业、环境科学、畜牧、水产等生产和科研部门的理想之选。

广泛应用于植物的发芽、育苗；组织、微生物的培养；药物、木材、建材的有效性及老化试验；昆虫、小动物的饲养及其它用途的恒温、光照试验。

2、产品特点

Ø  有自主知识产权的智能培养箱控制电路，大屏幕彩色显示屏，同时显示时钟、温度，动态图标直观指示培养箱运行状况。

Ø  安全可靠：双重限温(±4℃及上限70℃)保护。

Ø  环保节能：保温层采用硬质聚氨酯整体灌注，牢固耐用，高效节能。

Ø  自诊断功能： 故障自动诊断，故障代码直观指示。

Ø  预留RS485接口：方便以后计算机通信或自动打印记录温度历史数据或曲线，以便查阅、存档。

Ø  时钟显示和定时功能：便于观察培养时间,可设置0-9999分钟的定时时间。

Ø  八级光照：每天24时段可编程控制（也可简单设置成每天一、二、三段，操作更简单）。

型号 HAD-800-G
 
容积(L) 800
 
温度控制范围(℃) 4～65℃
 
温度分辨率(℃)0.1℃
 
温度波动度(℃)±1℃
 
温度均匀度(℃)±2℃
 
光照度（普光/强光，单位LX）0～10000Lx或0～20000Lx
 
制冷剂R22或R415b
 
功率（普光/强光,单位：W）1310W / 1550W
 
电源电压220VAC 50HZ
 
内箱尺寸(cm)59×115×120
 
外箱尺寸(cm) 78×144×185
 
其它时尚铝合金框、四面中空玻璃、除露发热门
 
 USB数据接口，直接存在U盘的EXCEL数据表格，以便查阅、存档；

Ø  针式盘装或台式数据打印机，热敏盘装或台式数据打印机，以便查阅、存档；

Ø  补新风功能，自动补充新风,更有利于植物生长；

Ø  电源电压过压、欠压保护，电源电压自动检测报警，自动保护压缩机，使压缩机寿命更长（适用于偏远实验室的）；

Ø  CO2变送器、CO2显示控制仪

Ø  手持式CO2检测仪:进口(0-5000ppm)

Ø  氧分析仪（0-99.9%）

Ø  微量氧分析仪（0-1000ppm)

Ø  可以定制控制范围: -5～55℃

Ø  可以定制光照度更大的光照培养箱