多样品平行蒸发仪/平行蒸发器 型号:HAD-1600

特点
HAD-1600型多样品平行蒸发仪是一款专门针对国标方法中，测定总溶解固体或蒸发残渣时，对水或试剂快速蒸发至恒重的仪器。

HAD-1600型多样品平行蒸发仪代替了传统的水浴、油浴以及烘箱，可快速、简便的得到样品中的中溶解固体或蒸发残渣。大大缩减操作工序和步骤，减少实验操作人员的工作量。

适用于以下国家标准检验方法：

生活饮用水水质检验方法：GB/T  5750.4-2006

饮用天然矿泉水检验方法：GB/T  8538-2008

食品、乳品溶解度测定方法：GB5 413-2010

植物纤维类食品容器卫生标准中蒸发残渣的分析方法：GB/T 5009.203-2003

食品包装用聚丙烯成型品卫生指标分析法：GB/T 5009.60-2003

化学试剂蒸发残渣测定通用方法：GB/T 9740-2008

技术参数
  样品处理量：可同时对1-6个样品进行平行蒸发；

定时与报警：每个通道可单独控制，定时范围：0-255min，完成后的蜂鸣报警；

完全保护：每个通道均有单独过流断电保护；

功率：720W；

电源：AC 180-230V，50Hz；

尺寸与重量：（长×宽×高）315×315×100mm；3kg

操作说明：

1.通道标号对应情况如图所示，按相应的通道按键即可打开相应通道的加热功能；
2.每个通道的时间设置默认为115分钟，如需修改，按‘通道键，选择相应通道，再按上下键修改时间，按确认键确认即可；
3.时间显示以分钟为单位；
4.电源开关在仪器背后。