静态电阻应变仪/程控静态电阻应变仪（液晶屏） 型号：HAD2101B5+

性能特点：液晶屏显示，USB接口与串口并存，该仪器具有本机自控和计算机外控两种工作模式，在本机自控工作模式下，能够同时测量应变、拉压力、位移三种物理量（με/kN/mm），并具有表格/图形显示、数据存储、数据回放等功能；在计算机外控工作模式下，配置XL2101B5+16U数据采集分析软件，具有级联测试、数据采集、表格、T-Y图、X-Y图、棒图、应力分布图、应变花应变分析等强大的数据采集分析功能。

技术参数：

| 主机测点 | 16/24/32点 | 操作方式 | 触摸操作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量单位 | με，kN，mm | 组桥方式 | 1/4桥（公共补偿）、半桥、全桥、混合组桥 |
| 测量范围 | 应变 0~±38000με； 位移 ±1.0000~±99999mm 拉压力 ±1.0000~±99999kN （测量范围的拉压力应变传感器） | 零点漂移 | ±3με/4小时；±1με/℃ |
| 零点不平衡范围 | ±38000με | 精度 | 0.1% |
| 分辨率 | 应变：1με | 非线性 | ±0.02%F.S |
| 拉压力及位移 | 0.01%/F.S | 测量功能 | 数据存储、数据回放 |
| 平衡方式 | 自动扫描平衡 | 数据存储容量 | 1000页（每页16/24/32通道数据） |
| 最高采样频率 | 2Hz/1Hz | 工作模式 | 本机自控/计算机外控 |
| CPU | 高速ARM处理器 | 通讯方式 | USB |
| 灵敏度设置范围 | 1.000-9.999 （单点设置，统一设置） | 温度 | -10～+45℃ |
| 供桥电压 | DC 2V | 电源 | AC220V 50Hz |
| 适用桥路电阻 | 60~1kΩ | 功率 | 约10W |
| 显示窗口 | 1 | 外形尺寸（宽×深×高）(mm) | 340×320×150 |
| 显示方式 | 液晶屏（LCD）显示 | 重量 | 约5 kg |

液晶屏部分技术指标：

- 显示尺寸：154.08mm（宽）×85.92 mm（高）

2.   颜色：64k（65536）色

3.  视域尺寸：157.1mm（宽）×89.4 mm（高）

4.  分辨率：800×480像素

5.  背光模式：LED

6.  工作电压：3.3V～6.0V（典型值：5V）

7.  工作电流：VCC=+5V，背光亮度最大时工作电流为450mA；

VCC=+5V，背光关闭时工作电流为180mA

8.  工作温度： -20～+70℃（典型值：25℃）

9.  工作湿度：10％～90％RH（典型值：60 RH）