霍尔效应测厚仪（瓶身壁厚仪） 型号:HAD-MBT-300

HAD-MBT-300霍尔效应测厚仪（瓶身壁厚仪）

HAD-MBT 300霍尔效应测厚仪（瓶身壁厚仪）是一款小巧轻便的测厚仪，用于测量诸如塑料、玻璃、合成材料、铝及钛等非铁类的材料。测量的精确度不受材料的形状影响。
HAD-MBT 300基于霍尔效应理论，测厚时，将一枚小钢珠置于测试材料的一面，并将探头置于另一面，探头的霍尔效应传感器测量出从探头尖端至钢珠间的距离，即时显示出厚度读数。

HAD-MBT-300霍尔效应测厚仪优点：
* 采用非破坏性的测量方式，快速测量形状复杂和不同大小的物体的各种位置，即使是死角及沟、槽。
* 显示实时厚度值，并自动捕捉最小厚度。
* HAD-MBT-300是塑料包装工业的标准仪器， 
* 快速，达到每秒16次
* 准确率达±1%
* 内部数据记录储存达到95000个厚度读数

HAD-MBT 300霍尔效应测厚仪技术参数

测试球直径      厚度范围(标准探头)           校准刻度(准确度） 
1/16”(1.59mm)    .0001-.0900”(.001-2.590mm)     ±3%* 
1/8”(3.18mm)     .0001-.1800”(.001-4.570mm)     ±2%* 
3/16”(4.76mm)    .0001-.2500”(.001-6.350mm)     ±1%* 
准确率取决于厚度范围，详细规格说明参阅操作手册
扫描速率： 高达每秒16次测量
最小模式： 快速搜索并显示最小厚度
分辨率：0.01 mm 或0.001mm（0.001或0.0001英寸） 
显示：液晶显示屏，可同时显示实时读数、最小值读数、报警状态和数据文件信息 
数据记录器：可存储、调用、清除和传输95000个带有数字识别码的厚度读数和文件 
数据输出： 带RS-232接口，
现场报告：最小值、最大值、SD 
校准：两点标准校准，可达5个参考点的多点校准 
差值模式：显示实际厚度和预设参考厚度之差 
报警模式：可编程的可发声和可见指示的高、低报警设置点 
电源：100/120/220/240 VAC,48-62 Hz 
电池：可充电镍镉电池，根据背景灯使用情况可使用8-16小时，充电时间2小时 
公制/英制单位：可选英寸或毫米
语言： 英语
操作温度： 0 - +50℃
尺寸： 9.375×5.45×1.5” （238×138×38mm）
重量： 3.2公斤

HAD-MBT-300型霍尔效应测厚仪标准配置：

HAD-MBT-300型霍尔效应测厚仪包括：
* 标准探头
* 探头支架
* 探头连接线
* 用户手册
* 镍制可充电池
* 外部电源与充电器
* 钢珠及校准套件, 包括钢珠(1/16英寸，1/8英寸，3/16英寸直径)， 校准快：0.010英寸/0.25毫米, 0.04英寸/1毫米, 0.160英寸/4毫米(测量超过0.160英寸/4毫米,可选附件)