四球摩擦试验机 型号：HAD-GW10G

一、HAD-GW10G产品简介：

HAD-GW10G杠杆四球摩擦试验机是我公司为满足润滑剂研发及生产用户需求而开发的一种高性价比的实验室评定设备，该试验机采用滑动摩擦的形式，在极高的点接触压力条件下，评定润滑剂的承载能力，包括最大无卡咬负荷PB，烧结负荷PD，综合磨损值ZMZ等三项指标。

HAD-GW10G该产品适合以下标准：

GB 3142-82 润滑剂承载能力测定法

GB/T 12583-98 润滑剂极压性能测定法

SH/T 0189-92 润滑油抗磨性能测定法

SH/T 0202-92 润滑脂极压性能测定法

SH/T 0204-92 润滑脂抗磨性能测定法

主要技术参数：

| 序号 | 项目名称 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 试验力 |  |
| 1.1 | 最大试验力 | 10000N |
| 1.2 | 最大试验力的4%以下，示值误差 | ±5N |
| 1.3 | 最大试验力的4%以上，示值相对误差 | ±1％ |
| 1.4 | 试验力加载方式 | 前置式砝码加载 |
| 2 | 摩擦力 |  |
| 2.1 | 最大摩擦力 | 200N |
| 2.2 | 摩擦力示值相对误差应不大于 | ±2% |
| 2.3 | 大负荷过摩擦力自动停车 |  |
| 3 | 试验机加热系统 |  |
| 3.1 | 加热器工作温度范围 | 室温～250℃ |
| 3.2 | 温度控制精度 | ±3℃ |
| 4 | 主轴转速 |  |
| 4.1 | 主轴转速范围 | 300~1800r/min （无级可调） |
| 4.2 | 转速控制精度 | 小于15r/min |
| 5 | 一次试验用油量 | 10ml |
| 6 | 专用标准钢球公称直径 | φ12.7 |
| 7 | 主轴电机功率 | 2.2kW |
| 8 | 试验机主轴控制 |  |
| 8.1 | 时间控制 | 超过设置时间自动停车 |
| 8.2 | 摩擦力控制 | 超过设置摩擦力自动停车 |
| 9 | 试验机时间显示与控制范围 | 1s～9999min |
| 10 | 主体结构 | 精密铸件 |
| 11 | 试验机的外形尺寸（长×宽×高） | 1300×490×1220（mm） |
| 12 | 磨斑测量显微镜 | 电子式测量系统 |
| 12.1 | 测量显微镜放大倍数 | 25× 200× |
| 12.2 | 磨斑测量范围 | 0～10mm |
| 12.3 | 磨斑测量范围准确度 | 0.001mm |
| 12.4 | 匹配电脑 | 无特殊要求 |
| 12.5 | 数码CCD探头像素 | 300万 |
| 12.6 | 磨斑测量软件 | 自动捕捉磨斑，测量平均值 |

三、试验机结构及原理：

杠杆式四球摩擦磨损试验机是由主轴驱动系统、油盒与加热器、摩擦力测定系统、操作系统（采用大屏触摸操作，同时也设有等）、电气控制系统、强电系统等部分组成。它们都安装在以焊接机座为主体的机架上，从试验机外观参考照片（图一）可以看出。

机座的右上方是试验机的面板操纵系统及部分电气控制系统，左上方是主轴驱动系统和油盒，摩擦副和摩擦力传感仪器及砝码杠杆系统等。机座的后面是试验机的强电系统。机座左侧前方有置物栅格，栅格中设有专用砝码放置槽，右侧前方采用开放式结构，下面设有砝码止落槽，防止振动剧烈砝码意外跌落，造成损伤。