氯离子电通量测定仪 型号：HAD-DTL6T

HAD-DTL6T用途：
    用于海工、水工、桥梁、隧道、工业与民用建筑等各种混凝土工程的耐久性设计、生产质量控制与工程验收。 用于测量6个小时通过混凝土试件的电通量值（C）来确定混凝土抗氯离子渗透性能，也可用于评价混凝土的密实程度。
执行标准:
  《水运工程混凝土试验规程》JTJ 270-98
  《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》（GB/T50082-2009）
   美国ASTM C1202、港工JTJ275-2000混凝土抵抗氯离子渗透能力标准
   铁建设[2005]160号标准
  《混凝土耐久性检验评定标准》（JGJ/T193-2009）
产品优势与特点 ：
新型仪器采用7寸彩色触摸屏显示，操作方便，一目了然，自动屏保功能。采集、存储、计算等全部步骤单机即可完成，免去联机不稳定和断链接的烦恼。结果可以直接导到U盘，然后用PC的Excel打开。实验中也可导出当前试验的数据。并有断电记忆功能，试验中遇断电情况，来电后会自动进入未完成的试验。
灵巧耐用  由于我国的混凝土标准试样多为100*100*100mm的立方试块，与ASTM C1202标准所用的圆柱体试样不同，在使用该标准时多有不便，因此，本公司根据多年研究结果对ASTM C1202测试系统进行了多项改进，夹具设计既适合立方体也适合圆柱体混凝土试块，试样准备时间很短，经专业设计的独特密封圈，两种试件均可在不涂胶的状态下直接上机进行测试（常规表表面平滑试件，存在缺角及非粗糙面表的试件除外），试样夹具的电极采用耐腐电极，可长期使用。
HAD-DTL6T技术参数

供电电源：AC220V  50Hz  
输出电压：60V
电压精度：±0.1V（自整定）  
电流精度：±0.5mA    
温度测试范围：-55～125℃
温度测试精度：≤0.5℃ 
分辨率：0.0625℃
电流测试范围：0~500mA  
测试时间：6小时
主机尺寸：380*320*180(mm)

HAD-DTL6T/HAD-DTL9T/HAD-DTL12T氯离子电通量测试仪主机：1台
夹具：12个/18个/24个(根据通道数量而定)
橡胶垫片：12个/18个/24个    (根据通道数量而定)
不锈钢网片：12个/18个/24个  (根据通道数量而定)
螺杆：24根/36根/48根        (根据通道数量而定)
夹具专用连接导线：6条/9条/12条 (根据通道数量而定)
温度传感器：1条
USB数据线：1条
电源线：1条
说明书及保修卡：1份
全自动真空饱水机：1台（选配）