电化学工作站  型号：HAD-C1100

电化学分析系统是一款用于电化学测量的通用分析仪器设备，内置恒电位/恒电流仪、信号发生器、数据采集器等，可用于电化学实验中电压/电流信号的产生、测量、记录、分析。

| 技术支持 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号 | HAD-C1100 | HAD-C1200 | HAD-C1300 |
| 物理特性 |  |  |  |
| 外形尺寸 | 30cm×20cm×5cm | 30cm×20cm×5cm | 30cm×20cm×5cm |
| 重量 | 3Kg | 3Kg | 3Kg |
| 接口 | USB2.0全速 | USB2.0全速 | USB2.0高速 |
| 性能指标 |  |  |  |
| 电位控制范围 | ±10V | ±10V | ±10V |
| 槽压 | ±12V | ±12V | ±15V |
| 最大输出电流 | ±250mA | ±250mA | ±500mA |
| 电流测量范围 | 10nA ～ 250mA共8个量程 | 10nA ～ 250mA共11个量程 | 10pA ～ 500mA共11个量程 |
| 电流测量分辨率 | <1pA | <10pA | <10fA |
| 电位控制分辨率 | 0.1mV@±3.2V | 0.1mV@±3.2V | 0.1mV@±3.2V |
| 数据采集速率 | 250KHz | 1MHz | 1MHz |
| 线性扫描速度 | 1 μV/s ～ 5000V/s | 1 μV/s ～ 5000V/s | 1 μV/s ～ 5000V/s |
| 电位脉冲宽度 | 0.00001s ～ 1000s | 0.00001s ～ 1000s | 0.00001s ～ 1000s |
| 低通滤波器截止频率 | 1Hz ～ 100KHz | 0.1Hz ～ 100KHz | 0.1Hz ～ 100KHz |
| 参比电极输入阻抗 | >1000GΩ | >1000GΩ | >1000GΩ |
| 实验方法 |  |  |  |
| 循环伏安法（CV） | √ | √ | √ |
| 线性扫描伏安法（LSV） | √ | √ | √ |
| 阶梯波伏安法（SV） |  | √ | √ |
| 塔菲尔曲线（TAFHAD-L） |  | √ | √ |
| 开路电压时间曲线（OCPT） | √ | √ | √ |
| 计时电流法（CA） | √ | √ | √ |
| 计时电量法（CC） | √ | √ | √ |
| 差分脉冲伏安法（DPV） | √ | √ | √ |
| 常规脉冲伏安法（NPV） | √ | √ | √ |
| 差分常规脉冲伏安法（DNPV） |  | √ | √ |
| 方波伏安法（SWV） | √ | √ | √ |
| 交流（含相敏）伏安法（ACV） |  | √ | √ |
| 二次谐波交流（相敏）伏安法（SHACV） |  | √ | √ |
| 电流-时间曲线（I-T） | √ | √ | √ |
| 差分脉冲电流检测（DPA） |  | √ | √ |
| 双差分脉冲电流检测（DDPA） |  | √ | √ |
| 三脉冲电流检测（TPA） |  | √ | √ |
| 控制电位电解库仑法（BHAD-） |  | √ | √ |
| 多电位阶跃方法（MPS） |  | √ | √ |