倒置金相显微镜  型号：HAD-4XC

一、HAD-4XC用途
金相显微镜主要用于鉴别和分析金属内部结构组织，为金属物理学研究金相的重要工具。本仪器选配的摄影装置，可拍摄金相图谱所需的整倍数照片，适用于厂矿企业、高等院校及科研等部门。

二、HAD-4XC系统简介
 倒置金相显微镜系统是将传统的光学显微镜与计算机(数码相机)通过光电转换有机的结合在一起，不仅可以在目镜上作显微观察，还能在计算机(数码相机)显示屏幕上观察实时动态图像，并能将所需要的图片进行编辑、保存和打印。

三、HAD-4XC技术参数
目镜 10X 视场Φ18 mm  
物镜 10X 数值孔径(NA)0.25 工作距离7.31mm
 20X 数值孔径(NA)0.40 工作距离8.7mm
 40X 数值孔径(NA)0.65 工作距离0.66mm
 100X 油 数值孔径(NA)1.25 工作距离0.37mm
目镜筒 三目镜,倾斜30˚
瞳距调节范围 53-75mm
总放大倍数 100X-1000X   系统放大倍数：100X-2600X
调焦机构 粗微动同轴调焦, 微动格值:2μm,粗动松紧可调,带锁紧和限位装置
滤色片 蓝、黄、绿、磨砂
载物台 双层机械移动式(尺寸:180mmX150mm,移动范围:15mmX15mm)
载物板孔径 Ф15、Ф20mm
照明系统 6V/20W钨卤素灯，亮度可调

四、HAD-4XC系统组成
电脑型金相显微镜： 1、金相显微镜 2、适配镜 3、300W摄像器 4、驱动软件 5、计算机（自配）
数码型金相显微镜： 1、金相显微镜 2、适配镜 3、数码相机

五、HAD-4XC选购件
  1．高素成像系统                         
  2．金相显微镜分析软件
  3．目镜：5X  15X  12.5X  20X           
  4．物镜：5X  25X  80X