电脑型生物显微镜 型号:HAD-BM390

一、用途：
  HAD-BM390 生物显微镜广泛用于生物学、细菌学、组织学、药物化学等研究所工作，在医疗中可进行临床试验，在学校实验室可供教学之用。生物显微镜采用双目镜筒及人工照明，照明可连续调节亮暗，双目镜筒可360度自由转动。
二、系统简介
  生物显微镜系统是将精密的光学显微镜技术、先进的光电转换技术、尖端的计算机图像处理技术完美地结合在一起而开发研制成功的一项高科技产品。可以在显示屏上很方便地观察实时动态图像，并能将所需要的图片进行编辑、保存和打印。

技术参数

| 类别 | 技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 放大倍数 | 40×-1000× |  |  |
| 观察头 | 铰链式三目头， 30º倾斜 |  |  |
| 目镜 | 大视野平场目镜WF10× | φ18 |  |
| 物镜 | 放大倍数 | 数值孔径(NA) | 工作距离(mm) |
|  | 消色差物镜4× | 0.10 | 17.5 |
|  | 消色差物镜10× | 0.25 | 7.31 |
|  | 消色差物镜40×(S) | 0.65 | 0.63 |
|  | 消色差物镜100×(油) | 1.25 | 0.18 |
| 转换器 | 内向式滚珠内定位四孔转换器 |  |  |
| 载物台 | 双层机械平台：180×150mm 移动范围：75×50mm |  |  |
| 调焦机构 | 粗微动同轴调焦, 微动格值:2μm, 采用齿轮齿条传动机构 |  |  |
| 聚光镜 | 阿贝聚光镜N.A. 1.25带可变光栏 |  |  |
| 滤色片 | 蓝、磨砂玻璃 |  |  |
| 光源 | 内置12V/20W卤素灯 亮度连续可调 |  |  |

系统组成

电脑型生物显微镜： 1、显微镜 2、适配镜 3、摄像器(CCD) 4、A/D(图像采集) 5、计算机

数码相机型生物显微镜： 1、显微镜 2、适配镜 3、数码相机