圆管导热系数测试仪  型号：HAD-HR3K

一．HAD-HR3K概述：
本仪器依据GB/T 10296-2008 《绝热层稳态传热性质的测定 圆管法》及ISO 8497：1994《绝热——圆管绝热层的稳态传热特性的测定》适用于各种橡朔管，挤朔管，岩棉、玻璃棉、玻璃纤维管及各种保温管壳类材料。
该仪器用于测试圆管表面的换热系数，导热系数，热传导分析，采用虚拟仪器技术进行检测分析。

二．HAD-HR3K主要技术参数：
1.导热系数测试范围：0.001～10W/m•K；
2.准确度: ±3%，重复性：±2%；温度偏差：±0.5℃
3.分辨力：0.001W/m.K;
3：测试温度：与环境温度差：35--200℃。
4：根据测试管的大小设计专用测试装置。
试样管外径5mm-20mm,壁厚3mm，取样长度500mm 
5: 计量段长度为200mm,两端防护段分别为150mm,采用低导热系数的绝热材料隔热。
6：计量功率可调节：0-500W，恒流源加热。加热功率准确度小于：±0.5%
7：功率发热元件采用发热效率高的材料。
8：环境温度控制精度下雨±1℃  
9：单根管的加热丝功率为1.5KW。
10：多路温度信号采集卡，A/D转换16位，
11：防护段控温
12：主控方式采用计算机控制，数据采集分析处理。
13：简易中文操作系统，使用快捷明了。
14：报告输出存储，可查询。
15：可测试分析：线热导率，表面传热系数，导热系数，面热阻等热传递特性参数。
16：系统精度优于±3%
17:根据材料取样。

HAD-HR3K主要配置：
1、测试主机      一台，2、测试软件   一套
3、数据采集系统  一套，4、计算机     一套