TN2340紫外线照度计操作指南

测量步骤：
1）将“on/off”键打到“on”位置使仪表开机（0=off，1=on）

2）用“Lo/Hi”打到最大量程“Hi”位置

3）手持传感器手柄，使传感探头面向被测源，屏幕上将显示被测值。

测量注意事项：
1. 如果被测值小于2000uW/ cm2，请使用“Lo”档以便获得更高精度。

2. UV探头构造精密，不使用时请保存于干燥环境。如，将整个探头放入带干燥剂的塑料袋中并将袋口封好。这样将会延长探头寿命。否则将会降低探头接受灵敏度。

更换电池：
当“LO BAT”显示于LCD左上角时，表示电池电压介于6.5V~7.5V，此时需要更换电池。不过，此后电池仍可使用几个小时。将电池后盖取下，换上新的9V电池。将盖子盖回。