Hao sheng sensor Instruments co.,Ltd               TeI:0757-26195338   Fax:0757-26195339

英制螺纹规格,公制螺纹规格一览表

|  | 6g外螺纹大径 |  |  | 6H内螺纹小径 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规格型号 | 最大 | 最小 | 公差 | 最大 | 最小 | 公差 |
| 1 | M10*1 | 9.974 | 9.794 | 0.180 | 9.157 | 8.917 | 0.240 |
| 2 | M12*1.5 | 11.968 | 11.732 | 0.236 | 10.676 | 10.376 | 0.300 |
| 3 | M14*1.5 | 13.968 | 13.732 | 0.236 | 12.676 | 12.376 | 0.300 |
| 4 | M16*1.5 | 15.968 | 15.732 | 0.236 | 14.676 | 14.376 | 0.300 |
| 5 | M18*1.5 | 17.968 | 17.732 | 0.236 | 16.676 | 16.376 | 0.300 |
| 6 | M20*1.5 | 19.968 | 19.732 | 0.236 | 18.676 | 18.376 | 0.300 |
| 7 | M22*1.5 | 21.968 | 21.732 | 0.236 | 20.676 | 20.376 | 0.300 |
| 8 | M24*1.5 | 23.968 | 23.732 | 0.236 | 22.676 | 22.376 | 0.300 |
| 9 | M26*1.5 | 25.968 | 25.732 | 0.236 | 24.676 | 24.376 | 0.300 |
| 10 | M27*1.5 | 26.968 | 26.732 | 0.236 | 25.676 | 25.376 | 0.300 |
| 11 | M30*1.5 | 29.968 | 29.732 | 0.236 | 28.676 | 28.376 | 0.300 |
| 12 | M27*2 | 26.962 | 26.682 | 0.280 | 25.210 | 24.835 | 0.375 |
| 13 | M30*2 | 29.962 | 29.682 | 0.280 | 28.210 | 27.835 | 0.375 |
| 14 | M33*2 | 32.962 | 32.682 | 0.280 | 31.210 | 30.835 | 0.375 |
| 15 | M36*2 | 35.962 | 35.682 | 0.280 | 34.210 | 33.835 | 0.375 |
| 16 | M42*2 | 41.962 | 41.682 | 0.280 | 40.210 | 39.835 | 0.375 |
| 1 | G1/8-28 | 9.728 | 9.514 | 0.214 | 8.848 | 8.566 | 0.282 |
| 2 | G1/4-19 | 13.157 | 12.907 | 0.250 | 11.890 | 11.445 | 0.445 |
| 3 | G3/8-19 | 16.662 | 16.412 | 0.250 | 15.395 | 14.950 | 0.445 |
| 4 | G1/2-14 | 20.955 | 20.671 | 0.284 | 19.172 | 18.631 | 0.541 |
| 5 | G3/4-14 | 26.441 | 26.157 | 0.284 | 24.658 | 24.117 | 0.541 |
| 6 | G1-11 | 33.249 | 32.889 | 0.360 | 30.931 | 30.291 | 0.640 |
| 7 | G11/4-11 | 41.910 | 41.550 | 0.360 | 39.592 | 38.952 | 0.640 |
| 8 | G11/2-11 | 47.803 | 47.443 | 0.360 | 45.485 | 44.845 | 0.640 |