微型真空泵FAC系列相对于FAA系列的改进点—成都新为诚科技

- 微型真空泵--抽气打气两用FAC系列

- 技术参数说明：

| 型 号 | 电 压 | 负载电流 | 流量 | 真空度 绝对压力 | 负压 (相对压力) | 最大输出压力 (相对压力) | 重 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (V DC) | (mA) | (L/min) | (KPa) | (KPa) | (KPa) | (克) |
| FAC4002 | 12 | ＜300 | 2 | 70 | -30 | 40 | 380 |
|  | 24 | ＜150 | 2 | 70 | -30 | 40 |  |
| FAC6003 | 12 | ＜350 | 3 | 65 | -35 | 60 |  |
|  | 24 | ＜180 | 3 | 65 | -35 | 60 |  |
| FAC8505 | 12 | ＜400 | 5 | 55 | -45 | 85 |  |
|  | 24 | ＜200 | 5 | 55 | -45 | 85 |  |

- 特点说明：

无污染传输，免维护；可以任意方向安装；允许介质富含水汽；可以24小时连续运转；可以输出压缩空气。抽气口可以用于抽取真空或吸气，排气口输出的气体具有一定压力。也多用于排气口有大阻尼元件的抽气系统；自带安装橡胶胶垫，可360度旋转！

- 微型真空泵FAC系列的几大改进点：

FAC系列是FAA的升级品，主要是在结构上作了大幅度的优化改进，如下：

内部密封结构作了大改进，使密封可靠性大大提高。这是FAC最重要的改进点。

一、整体结构作了优化。比如，电机与泵头的连接方法更科学、刚度更好，有利于泵长时间、大负载工作后仍然保持稳定的性能。

二、电机内部、外部的力学结构再次改进。外部结构件采用了一体化的成型工艺，使电机的安装更结实、长时间运转更可靠。

三、在减震脚与机体的连接处内嵌了金属螺母，比起FAA的自攻螺钉连接而言，连接强度更高，即使反复拆卸也不会丧失连接可靠性。

四、减震结构更简洁、美观，安装更方便，减震效果更好

注：

1、所有规格均使用直流电源，一般建议客户自配。订购时请一定标明工作电压，请优先选用24V电压规格，这更有利于泵长时间工作。

2、泵的抽气口、排气口均可带大负载，甚至完全堵塞，均属正常工作。

3、低电磁干扰型：如果系统配有精密电路(如单片机)控制微型泵的运行，请选用低电磁干扰型产品。但FAC无法定做，请选用配备无刷电机的FAL系列产品(即将推出)。

4、泵的工作环境

环境温度：0～40 ℃；环境相对湿度：≤75%；泵不宜在室外日晒，工作环境应清洁。

5、真空度值越小(负压绝对值越大)，抽吸力越强。

【其他参数】：

1.抽、排气嘴尺寸(mm)：ø3.2(内孔)×ø7.5(外径) 接口形状：防滑凸起式(抽、排气嘴)；

2.建议接管(mm)：ø5×ø8硅胶管；

3.红色防尘帽盖得是抽气嘴(IN)，黑色防尘帽盖得是排气嘴(OUT)。

【注意事项】：

泵在工作时，特别是打气时，必须确保管道、气罐等所有气路元件有足够强度，确保人身安全！

【特别说明】：

该系列产品按可承受的介质气体温度分为常温介质型和高温介质型两种。

订购高温介质型产品需特别标明，如FAC6003-24V(高温介质型)。没有贴"高温介质型"标签的产品均为常温介质型。

| 类 别 | 允许的介质气体温度范围 | 注 意 事 项 |
| --- | --- | --- |
| 常温介质型 | 0～50℃ | 介质气体必须无腐蚀、不含油分，允许富含水汽。不得让固体异物进入泵内！ |
| 高温介质型 | 0～100℃ |  |

【警告】 
1.该产品不是防爆泵，不能用于易燃易爆环境(如密闭不通风、充满了易燃易爆气体、液体等的氛围)！
2.泵工作时，特别在打气时，必须确保管道、储气罐等所有气路元件有足够强度，确保人身安全！

- 更多微型泵的介绍请访问 http://www.wcjx.net

- FAC系列外形尺寸(单位：mm)