微型水泵的选型技巧

水泵尤其是微型水泵，种类繁多，包括微型水泵|无刷微型水泵|微型潜水泵|微型高压水泵|12V/24V抽水泵|微型自吸水泵|微型循环水泵等，选型时究竟按照什么标准来选型，才能选到最适合自己工况的微型水泵呢？

可以从“用途、抽什么液体、是否需要自吸、泵是否放入水中、微型水泵类型”等几个大的原则来选：

一、【用    途】水气两用；【自吸能力】有；【是否放入水中】否；

【介质温度】0-40℃，不含颗粒、油份、强腐蚀；

【选择范围】微型水气两用泵、微型水汽两用水泵

1.详细要求(符合以下要求之一即可)：

(1).要求水气两用(一会儿抽水，一会儿抽气或水气混合)，或要求微型泵既能抽气又能抽水；

(2).因为无人监控或者工况决定，导致可能缺水空转、干转场合；要求可以长期空转、干转不损坏的水泵；

(3).用微型泵抽气或抽真空，但有时会有液态水进入泵腔。

(4).主要用微型水泵抽水，但不希望在抽水前靠人工加“引水”， 即希望泵有“自吸”功能。

- (5).看重体积、噪音、连续使用等性能，需要24小时连续运转；

3.结论：有以上应用时，请选择微型水泵WKY、WNY、WPY、WKA系列(区别见下)：

(1).【无刷微型水泵WKY】：高档无刷电机，超长寿命；抽水流量(600-1000ml/Min)；扬程高(4-5米)；不可调速，使用简单；

(2). 【无刷调速微型水泵WNY】：高档无刷电机，超长寿命；抽水流量(240-1000ml/Min)；扬程高(2-5米)；可调速调流量，高端水泵应用首选；

(3).【无刷调速微型水泵WPY】：高档无刷电机，超长寿命；抽水流量(350ml/Min)；扬程高(1米)；可调速调流量，体积最小的无刷调速微型水泵；

(4).【微型水泵WKA】：有刷电机，力矩大，抽水流量大(600-1300ml/Min)；扬程高(3-5米)；性价比高；但寿命比高档无刷电机稍短。

二、【用    途】单纯抽水或溶液；【自吸能力】有；【是否放入水中】否；

【介质温度】0-40℃，不含颗粒、油份、强腐蚀；

【选择范围】微型自吸水泵、微型高压水泵

1.详细要求：

泵必须要输出一定压力和流量；必须有自吸能力；只是抽水或溶液(不存在缺水空转或只是短时间空转，不用水气两用)：最好带有过热过压双保护；

2.选型详细分析、结论：

(1).流量要求较大(约9～25升/分钟)，压力要求不高(约1～4公斤)：

主要用于新能源汽车水循环、环保水采样、工业水循环、提升等；要求噪音小、寿命长、高自吸程；且带有过压过热双保护等的，则可选微型循环水泵BSP-S、BSP、CSP等系列；

微型水泵BSP-S系列：超高自吸5米，自吸水泵中流量最大(25L/Min)，最大2.7公斤压力；

微型水泵BSP系列：自吸高度4米，16L/Min流量，最大压力2.7-4公斤，送过滤器+多种接头，噪音低；

微型水泵CSP系列：自吸高度2米，9-12L/Min流量，最大压力1-2.4公斤，送过滤器+多种接头，体积小，噪音低

(2).流量要求不高(约4～7升/分钟)，但压力较大(约4～11公斤)：

主要用于雾化降温、喷雾、冲洗、增压等间断使用(即不需要长时间工作在高压力或大负载下，工作一段时间停机一段时间再工作重复该过程的)，则可以选微型高压水泵HSP、PSP系列、ASP5540等； 
    微型高压水泵HSP系列：最高11公斤压力，开口流量7L/Min；送金属螺纹+宝塔接头2个，过压过热双保护；

微型高压水泵PSP系列：自吸高度>2.5米，5L/Min流量，最大压力7公斤，自带过压+泄压保护；

微型水泵ASP5540：介绍见下

(3).流量要求较小(约2～4升/分钟)，但压力较大(约2～5公斤)

用于工业设备喷雾降温、加湿，农业喷雾喷洒等间断使用，少量液体转移、循环、水采样等可选微型喷雾水泵ASP系列(都带有过压保护)。

微型水泵ASP3820：最高压力3.8公斤，开口流量2.0L/Min；噪音低；

微型水泵ASP2015：最高压力2.4公斤，开口流量3.5L/Min；自吸高度较高1米；

微型水泵ASP5526：最高压力5.5公斤，开口流量2.6L/Min；噪音低；

微型高压水泵ASP5540：最高压力5.5公斤，开口流量4.0L/Min；流量大压力大；

三、【用    途】单纯抽水或液体；【自吸能力】不要求；【是否放入水中】是；

【介质温度】0-40℃，含有少量油分、固体颗粒、悬浮物等；

【选择范围】微型潜水泵、微型离心泵、小型潜水泵

1.详细要求：

对流量有较大要求(超过25升/分钟)，压力、扬程要求不高；但介质中含有少量油分、固体颗粒、悬浮物等。

2.选型详细分析：

(4).要抽的介质中包含数量较少、直径较小的软性固体颗粒(如鱼类粪便、少量污水淤泥、悬浮物等)，但黏度不能太大，且不能有头发一类的缠绕物；

可以选微型潜水泵QZ-K、QZ、QD、QC系列。

(5).允许工作介质中含有少量的油分(例如污水面上漂浮的少量油)，但不能全部是油！

可以选微型直流潜水泵QZ-K、QZ、QD、QC系列。

(6).泵一定不能放入水中，不需要有自吸能力，且软性固体颗粒能被切割成更小颗粒，以便通过泵内排出；其他要求同上面1、2的；

可以选微型叶轮泵FSP超大流量系列。

3.结论

有以上应用时，微型潜水泵QZ-K、QZ、QD、QC系列(区别见下)：

(1).中流量微型潜水泵QZ-K系列：

流量大(1.68-2.28立方/小时)；最大扬程(3-4.5米)；自带安装卡座+过滤罩，6分螺纹+1寸宝塔软管接头，安装方便，超低噪音，做工精致，易于清洗打理；

(2).中流量微型潜水泵QZ系列：

性价比高，流量大(2.1-2.7立方/小时)；最大扬程(3-4米)；自带过滤罩，接内径20mm软管，超小体积仅听装易拉罐大，超低噪音，易于清洗；

(3).大流量微型潜水泵QD系列：

性价比高，流量大(5.1-5.7立方/小时)；最大扬程(5-6米)；自带过滤罩，接1英寸软管，仅瓶装咖啡杯大，低噪音，容易安装，易于清洗；

(4).超大流量微型潜水泵QC系列：

流量超大(8.1-8.7立方/小时)；最大扬程(7-8米)；自带过滤罩，接1.5英寸软管，仅听装奶粉罐大，低噪音，耐海水，不锈钢泵轴，防水性能好；

四、【用    途】抽高温水或溶液；【自吸能力】有；【是否放入水中】否

【介质温度】0-100℃，不含颗粒、油份、强腐蚀；

【选择范围】耐高温微型水泵、微型隔膜水泵

1.详细要求：

抽取高温工作介质(0-100℃)，比如用微型水泵来进行水循环散热、水冷却，或者抽高温、高温水蒸气、高温液体等；

- 2.选型详细分析

因为泵内部件在抽高温介质时，受力情况、负荷等大大增加，同时高温也会导致过流材质物理性能等发生较大变化，所以微型水泵中，稳定可靠的耐高温水泵，一般都不容易做到大流量(1.5L/MIN以上)，特别是在长期抽高温水的工况下；再加上抽取高温水时，因水中有气体析出而挤占空间，会使抽水流量降低。(这不属于泵的质量问题，请选型时注意！)

- 3.结论

我们的微型耐高温水泵，经过了一系列长期满负荷连续测试，在稳定可靠的情况下才正式推出，目前耐高温的微型水泵系列，主要也是微型水气两用泵WKY、WNY、WPY、WKA系列，所以有水气两用、需要缺水干转、流量要求不大，扬程压力不高时也可以选用。下面主要介绍这四个系列中常常用于耐高温的型号：

(1).水气两用泵WKY系列中的WKY1000(高温型)：

高档无刷电机，超长寿命；抽水流量(1000ml/Min)；扬程高(5米)；不可调速，使用简单；

(2).调速水泵WNY系列中的WNY1000(高温型)：

高档无刷电机，超长寿命；抽水流量(1000ml/Min)；扬程高(5米)；可调速调流量，高端水泵应用首选；

(3).微型水泵WKA系列的WKA1300(高温型)：

有刷电机，力矩大，抽水流量大(1300ml/Min)；扬程高(5米)；性价比高；耐高温水泵中流量最大的一款；但寿命比高档无刷电机稍短(不过WKA1300可定做长寿命型)

- (4).超微型水泵WPY系列中因为流量较小，一般不选用它的高温型号

“新为诚”微型水泵型号较多，每个系列特点不一，建议用户在购买之前可访问成都新为诚科技有限公司官方网站 http://www.wcjx.net 上有详细介绍及多种实验数据可供用户参考。