深 水 采 样 器

说

明

书

常州市三盛仪器制造有限公司

电话：0519 – 82369566 82369586

传真：0519 - 82369556

地址：江苏省金坛市开发区华兴路16号

邮编：213200

网址：www.czss.com

一、概述：

SL-S深水采样器是铅块和有机玻璃结构的水质样品采集用具；该用具设制了进水口、进水伐和出水口出水关闭系统；在应用该用具进行水样采集时，可根据采集需要，深入水中任何深度，采集水中任何层次的水样．该产品的优点：操作简单、携带方便灵活性能强，是环保、科研、教学等采集水样时所必配的用具．特别用于海、江、湖、河采样。

二、技术参数：

▲　容    积：2500ml

▲  测温范围：0℃－50℃ 取样深度：0-10m

▲  测温误差：±1℃

▲　尺    寸：（直径）100mm×(高) 350mm

三、使用方法：

⑴使用前应将出水管的出水口用绳子系在提水环上，出水口要高于上盖。

⑵选一根有长度标记的绳索（长度可根据采样的深度自定）系在提水环上。本公司配带10米绳索，如需加长，请自配或向我公司的邮购。

⑶有手提住绳索，将该水质采样器深入需要采样的水中进行采样。

四、注意事项：

⑴SL-S深水采样器          1只      ⑵说明书               1份

⑶合格证（在仪器上）       1份      ⑷保修卡               1份

五、注意事项：

该用具系有机玻璃材质，易碎、易熔；使用时应避免重压重摔，也不可在明火处烧烤．