- 准备工作

- 找到所有的需要重新分析的视频文件，一般我们的软件把视频保存在软件安装目录下面（通常D盘）的database--用户名---Video---实验日期。。。，请数一下该文件夹下面的视频个数，比如是30个。

- 软件加密狗

- 操作步骤

- 正常打开软件

- 新建一个实验，输入实验名称、分组、动物数量等相关信息，尽量保持与原先正常实验的分组等信息相同

- 添加一个平台

- 在视频源的下方设置里，选择打开视频文件，在跳出的对话框中找到一开始准备去分析的视频文件夹，选择其中任何一个视频即可

- 以下的步骤就是和以前一样，画一下识别区域、站台区域、设置一下动物跟踪参数，使视频中的老鼠身上出现跟踪点红色。这个步骤就和以前你们做实验时的过程一致。

- 进入到“采集分析”里面

- 这里和以前操作有点不一样，首先先根据视频名称去添加对应的动物轨迹名称，添加轨迹名称的方法你们肯定都会。比如你有30个视频，那么你现在总共添加的轨迹名称数量也就必须是30个。按照原先你们实验的情况，我估计每个动物是4个轨迹名称，你们就把每个动物的4个轨迹名称先提前全部添加好即可

- 等30个轨迹名称添加完成以后，右击最上方的节点，也就是实验名称那个“根”节点，选择“批量处理视频”

- 在跳出的对话框中选择加载我们即将分析的视频文件夹，如果数量对得上，就可以正常分析。在这里，你可以根据轨迹名称和视频名称来调节一下二者的对应关系，侧边栏有上下键按钮。

- 调整完毕以后，开始分析按钮。

- 注意：分析过程是自动一个一个分析的，中途不可中断。分析完成后直接去数据管理里面导出数据即可。

- 上海欣软信息科技有限公司

- 网址：www.softmaze.com

- 全国免费热线：400-833-6811