产品名称：智能化导热系数测定仪 导热系数测定仪价格 导热系数

产品说明：

DRCD-3030型智能化导热系数测定仪

一、智能化导热系数测定仪主要特点

1、  微机自动控制，自动完成数据采集和生成报表，智能化程度高，使检测快捷、准确。

2、  主机箱采用复合设计，使用方便，外观新颖大方。

3、  冷单元部分采用自动汽缸夹紧，气动系统压力值可调。

4、  冷系统采用全封闭式压缩机组，冷却快、制冷均匀、运行噪音小。

5、  计量加热单元采用紫铜板作为加热面板。肯有高导热性，使温度均匀热惯性小，测量结果更准确。

二、工作原理
 
采用双试件测定装置，防护热板组：包括加热单元、冷却单元。
智能化导热系数测定仪加热单元分为在中心的计量单元和由隔缝分开的环绕计量单元的防护单元，并装有绝热装置。
加热单元采用双热面加热器冷板与双热面对称布置，根据试件的厚度设定移动冷板的空间将被测试件垂直放置在两个相互平行具有恒定温度的平板中，在稳定状态下，试件中心测量部分具恒定热流，通过测定稳定状态下流过计量单元的一维恒定热流Q、计量单元的面积A、试件冷、热表面的温度差△T，可以计算出试件的热阻R，根据试件厚度，就可以准确计算出试件的导热系数入的值。

三、智能化导热系数测定仪技术参数

1、  热板温度范围：常温～度80℃

2、  冷板温度范围：10～50℃

3、  试件规格尺寸：300×300mm

4、  试件厚度范围：10～40mm

5、  测试准确度：≤±3%

6、  电源、功率：220V/2KW