WDW系列微机控制电子万能试验机

微机控制电子万能机设备用途：该机主要用于金属、非金属材料的拉伸、压缩、弯曲等力学性能测试和分析研究。可自动求取ReH、ReL、Rp0.2、Fm、Rt0.5 、Rt0.6、Rt0.65、Rt0.7、Rm、E等试验参数，并可根据GB、ISO、DIN、ASTM、JIS等国际标准进行试验和提供数据。

电子万能试验机性能特点：本产品采用高强度光杠固定上横梁和工作台面，使之构成高刚性的门式框架结构。采用伺服电机驱动,伺服电机通过传动机构带动移动横梁上下移动,实现试验加载过程.分为单空间和双空间两种机型。主本机采用先进的DSCC-1全数字闭环控制系统进行控制及测量，采用计算机进行试验过程及试验曲线的动态显示，并进行数据处理，试验结束后可通过图形处理模块对曲线放大进行数据再分析编辑，产品性能达到国际先进水平

技术参数：

|  | 设备名称; 双柱落地式电子万能试验机. 设备规格、型号; WDW系列. WDW-20. 最大试验力; 20000N. 精度等级; 1级. 载荷参数; 试验力测量范围; 0.4%～100%FS（满量程）. 试验力示值误差; 示值的±0.5%以内. 试验力分辨率; 最大试验力的±1/300000，全程不分档，且全程分辨率不变. 大变形参数; 大变形测量范围; 10～800mm(选配). 大变形示值误差; 示值的±1%以内. 大变形测量分辨力; 0.008mm. 位移参数; 位移示值误差; 示值的±0.2%以内. 位移分辨率; 0.015μm. 控 制 参 数; 力控速率调节范围; 0.005～5%FS/s. 力控速率控制精度; 速率＜0.05%FS/s时，为设定值的±2%以内，速率≥0.05%FS/s时，为设定值的±0.5%以内；. 变形速率调节范围; 0.005～5%FS/s. 变形速率控制精度; 速率＜0.05%FS/s时，为设定值的±2%以内，速率≥0.05%FS/s时，为设定值的±0.5%以内；. 试台速率调节范围; 2～500mm/min. 试台速率控制精度; 为设定值的±0.2%以内. 恒力、恒变形、恒位移控制范围; 0.5%～100%FS. 恒力、恒变形、恒位移控制精度; 设定值≥10%FS时，为设定值的±0.5%以内，设定值＜10%FS时，为设定值的±1%以内. 主 机 参 数; 外形尺寸; 850×550×1680mm. 有效拉伸空间（含拉伸夹具）; 500mm. 有效压缩空间（含压缩夹具）; 950mm. 横梁移动最大距离; 1100mm. 有效试验宽度; 450/550mm. 电源; 220V/50Hz，±10%. 功率; 0.75KW. 主机重量; 650Kg. |  |
| --- | --- | --- |