产品名称：SYL-C憎水性测试仪 保温材料憎水性试验仪 憎水性试验仪 憎水性测试仪

SYL-C憎水性测试仪 保温材料憎水性试验仪是由我试验仪器厂自主研发的仪器设备，主要用于检测珍珠岩、矿物棉、聚苯乙烯泡沫塑料、硬质聚氨酯泡沫塑料等保温隔热制品材料憎水性试验。技术支持电话：0317-4604769  QQ：2292848476

一、憎水性测试仪

主要用于检测珍珠岩、矿物棉、聚苯乙烯泡沫塑料、硬质聚氨酯泡沫塑料等保温隔热制品材料憎水性试验。

二、憎水性测试仪

技术参数

1．原理

将试样与水平呈450角放置，试样中心位于喷头下面给定的位置，用一定的流量的水喷淋试样至规定时间，通过测量喷淋前后试样质量的变化，从而计算出试样中未透水部分的体积百分率。

2．仪器

（1）憎水性测试仪，

a.淋水装置：由金属喷头、玻璃转子流量计及稳压水源组成，中间用橡皮管连接。金属喷头的中心位于试验面的纵向对称面上，并可在试样架上移动。玻璃转子流量计的流量范围为10-100L/h，精度2.5级。

b.试样架:试样架以450倾角安置在一个可以调节水平的支座上.

c.金属喷头:喷水面呈凸圆形。其上均布19个Φ0.9mm的孔，当喷头位于图1规定的位置上试验时，试样受淋面积的横向尺寸为148mm，

（2）天平：最小分度值不大于被称质量的0.5%。

（3）干燥箱。

（4）测厚仪：压板压力98Pa,分度值0.1mm，

（5）游标卡尺：测量范围0-150mm，分度值0.02mm。

（6）钢直尺：测量范围0-300mm，分度值1mm。

3.试样

板状制品试样的尺寸为300mm*150mm，厚度为制品的原厚。管状制品试样长300mm，横截面为半环形或扇形，壁厚为制品的原壁厚。制备试样时应尽可能使试样具有代表性，不要从带有折皱或表面破损的部位取样。泡沫塑料制品应去除表皮。