产品名称：排水板通水仪 塑料排水板纵向通水量测定仪 排水板水平通水量仪  复合排水网水平通水量测试

沧州智晟试验仪器厂厂为您提供排水板通水仪
沧州智晟试验仪器厂厂向您推荐的排水板通水仪是我厂在国内最先自行研发成功并投入运行的产品之一,我厂凭着对“排水板通水仪”精湛的工艺技术，配备出色的售后服务，让“排水板通水仪”在国内市场畅销数十年,经过多年的努力，沧州智晟试验仪器厂厂已是各大科研单位，学校，企业用户的首选供应商。“排水板通水仪”技术电话：(0317-4604769 小李  QQ：2292848476 )
 
　　一、排水板水平通水量仪概述
　　用于检测各种土工合成材料。符合SL/T237-1999土工合成材料试验规程，其截面宽度为l0cm，厚度为5mm左右。
本产品应国家建材局质量检测中心要求，由我厂研制生产，
　　二、排水板通水仪技术参数
　　1.试验尺寸：100mm*450mm
　　2.电源电压：380v
　　3.重量:220Kg
　　4.外形尺寸：1100*650*950

三、排水板通水仪作原理
　　通过送水泵将送水溢流水箱中的水送入工作容器内，使容器内充满水，再启动加压泵，为加压容器加压，通过压力控制智能表控制水压，再由加压容器将压力传递至工作容器，使之压力平衡。
。
 四、排水板通水仪试验操作
　　5.1安装试样
　　将试件裁成约48cm长的试样，两头的滤膜各除去lcm，将试件的4只角剪成45°倒角，并小心地装入管状乳胶膜内。
　　把排水板连同乳胶膜通过工作容器的孔口送入容器，沿承托板从另一孔口送出，使法兰盘两端的外露长度为4cm左右。
　　用橡胶挚分别套住排水板的出露部分，使橡胶垫紧贴法兰盘外侧，并将乳胶膜翻转包在橡胶垫上。另两块橡胶垫分别套住排水板的剩余出露部分，使乳胶膜的翻转部分被央在橡胶垫之问。排水板的滤膜应超出橡胶垫。
　　通过4颗螺杆分别将进水平衡水箱和溢流甲衡水箱固定在工作容器上，均匀拧紧螺丝
　　5.2通水
　打开送水泵、进水口阀门3通过进水口给进水平衡水箱注水，使溢流平衡水箱的溢流口2中有水流出，持续一段时间，以使排水板中的空气排除和滤膜充分湿润。之后关闭进水口阀门3。
　　5.3加压
　　打开工作容器的排水口和送水口阀门，打开送水泵开关，通过送水口进水，至排水口有水流出时关闭进水口排水口，打开加压泵开关，通过加压泵加压至要求压力自动停止

五、塑料排水板纵向通水量测定仪仪器的组成

它由不锈钢制成，分八个主要组成部分：工作容器、加压容器、溢流平衡水箱、进水平衡水箱、进水压力水箱、送水溢流水箱、电动加压泵、电动送水泵。
　　排水板通水仪的工作容器由φ130、厚2mm的不锈钢圆筒与φ200,厚l0mm的法兰盘焊接而成，有效长度为40cm。法兰盘的中间开椭圆孔，孔口尺寸为120mm×15mm，与孔口底边齐平设置带孔眼的不锈钢承托盘。型排水板通水仪工作容器上布置加压表、排水口(带阀门).加压口（带控制阀）、送水口（带阀门）、溢流口（带阀门）。
　进水平衡水箱高30cm,通过150mm×40mm的水平连接段与法兰盘焊接成整体。法兰盘的开孔同压力容器的法兰盘一致。在水箱高l0cm处设置进水口。水箱内设置一道高25cm（以水箱的底面为基点）的溢流坎，进水平衡水箱的外侧设置溢水口1。

 排水板通水仪示意图
 1.工作容器   2.溢流平衡水箱   3.进水压力水箱            4.压力控制智能表   5.加压铜管         6.压力传感器
7.加压泵         8.压力表             9.排水管
10.进水平衡箱    11.送水管            12.时间控制智能表
13.进水口        14.送水溢流水箱      15.水位显示器
16.排水口        17.送水泵
　　　溢流平衡水箱高为7cm，通过150mm×40mm的水平连连段与法兰盘焊接成整体。法兰盘的开孔同压力容器的法兰盘一致。水箱内设置一道高5cm（以水箱的底面为基点）的溢流坎，溢流平衡水箱的外侧设置溢水口2。