产品名称：CPS-25型冲片机，橡胶冲片机，防水材料冲片机 冲片机 裁片机

一、冲片机技术规格

1.冲切行程：25mm

2.工作台尺寸：175×140(mm)

3.外形尺寸：320mm×450mm×515mm

4.重量：80kg

二、冲片机使用方法

CPS-25型冲片机根据不同试样选择相应的切刀，装在该冲片机上压板位置上。将料放在刀垫上，使丝杠下移，切刀与料相接触。将控制旋钮向压样方向旋转，拧紧为止。用手上、下搬动操纵杆，使下压板向上移动，压样完成后，将控制旋钮向复位方向旋转，下压板自动复位。

三、安装及使用

1、本机安装时打好基础，找好水平用m8膨胀螺栓固定即可。

2、把裁刀轻轻放在丝杠下的冲压柱底部，冲压柱下面配有超强力磁铁，能稳固裁刀，安装快捷，调整方便。

3、试件冲压时应在工作台配备硬木或胶板以防损坏刀口。

四、实验完毕后应将表面清理干净、丝杠、冲压柱涂防锈油脂，套好防护罩。

四、冲片机刀具的型号

1型  6x115mm

2型  4X75mm

3型  50X4mm

4型  35X2mm

直角撕裂型裁刀  新月型裁刀 裤型裁刀

五、产品用途及特点

CPS-25型冲片机供防水材料橡胶厂及科研单位进行拉力试验前冲切标准橡胶试片用。对于类似材料，本机亦可冲切。CPS-25型冲片机还可以供防水材料。橡胶厂裁取试件，本冲片机适用于冲裁位伸试片，及各种形状的试件，广泛用于建筑实验室、科研单位及橡胶试样取材。具有方便灵活、简单易用等优点。

冲片机异型裁刀可定做