产品名称：SYL-D针式测厚仪，SYL-D型测厚仪，矿物棉测厚仪

一、概述

针式测厚仪是我厂根据用户的要求自主研发的新一代产品，之前，矿物棉及其制品的厚度检测都是用其他仪器代替，我公司的这一研发成果，填补了这一空白，是检测数据更准确，操作起来更加方便和简单，针式测厚仪根据GBT5480-2008《矿物棉及其制品试验方法》标准设计的，适用于矿物棉及其制品的厚度测量。

二、针式测厚仪主要参数：

1、	测量范围：0~140mm；

2、	压板尺寸：200×200mm；

3、	压板压力：49Pa；

4、	测针直径：￠3mm；

5、	分度值：1mm

三、针式测厚仪使用方法：

将被测试样平整放在硬质平板上，松开测针底部的拧紧螺母，将仪器轻放在被测试样上，慢慢将测针插入被测试样中，直至底部，看刻度尺指针滑块平行处所指厚度，即为被测试样厚度。