TCJ外墙外保温抗冲击试验仪器

一、产品概述：TCJ外墙外保温抗冲击试验仪器是外墙外保温系统抗冲击性试验装置是我公司根据JGJ144-2004《外墙外保温工程技术规程》A.5和B.3条研制的实验装置。该装置可对外墙外保温系统的抗冲击性能进行实验室或现场试验。

二、技术参数：

钢球重量：0.5Kg1Kg

冲击高度调节范围：0.6~1.3米

整机最大高度：2.6米

三、主要特点：外墙外保温抗冲击试验仪器结构简单，采用磁力抓球方式，高度可调，操作使用方便。整机可移动，适于在现场使用。

四使用方法：在现场检测墙体时，将挂球架立于墙边，调整好高度，使球体中心点对正冲击点。将抓球架立在旁边，抓球装置高度对在挂球架上的刻度位置，高刻度距球冲击中心1.02米，低刻度距球冲击中心0.61米。旋转抓球装置吸住球，移动抓球架，使钢丝绳拉支，旋转抓球装置放球，冲击墙体。

五、保温检测设备结构特点及材料选用

1、热室、冷室及环境墙体的构造及材料:

热室、冷室及环境空间均采用两层彩钢板中间夹150毫米厚高密度的聚苯乙泡沫塑料板构成，其热阻值≥4.8m2.k/w。为保证其保温均匀性及最大限度减少热损失，在现场施工时聚苯乙泡沫塑料板均采用交错搭接的施工工艺、接缝处使用结构密封胶密封。另外，所有墙体内外两侧无贯通的金属构件。

2、热室与冷室间隔断墙及试件镶嵌框材料及结构

热室与冷室间隔断墙采用两层彩钢板中间夹300毫米厚高密度的聚苯乙泡沫塑料板结构，热阻值≥10.0m2.k/w，试件镶嵌框安装在隔断墙洞口中。镶嵌框采用硬木结构，安装试样一侧采用0.5mmSUS304不锈钢板封包并与隔断墙成为一个整体。

3、标准试件材料及尺寸

试件标定所用的标准试样共两件:1.8m×1.8m和1.8m×2.4m所用材料为已知比热系数的挤塑型聚苯乙泡沫塑料板，其密度≥35kg/m3。

4、冷室采用国产名牌大功率制冷机组进行制冷，可使冷室温度下降至-22℃，该机组具有过压、过热、低温启动等多项自诊断保护功能。冷室内设置一台蒸发器，蒸发器下面安装一不锈钢水槽盛接冷凝水，冷凝水又通过专用铝塑管排到环境墙体之外。冷室采用冷热对抗平衡式温度调节。

5、热室采用电热气直接加热方式，升温快、热效率高。

6、冷室隔风板采用框架结构，下装4只脚轮，便于调整间隔。

7、测温器件及计算机控制系统及特点另有专文先容，本文不再赘述。

以上简介是门窗保温性能检测仪的系统组成、技术规格及结构特点，目的是给客户选用时做为参考数据。

六、TCJ外墙外保温抗冲击试验仪器的售后服务：

设备培训

（1）电话技术培训:试验设备操作人员的考核，达到独立操作的水平

（2）设备使用培训及软件使用培训

（3）技术支持所有工作日提供设备及软件使用电话咨询

2．TCJ外墙外保温抗冲击试验仪器

设备维修

（1）保修期内非人为损坏免费维修。

（2）三年内维修只收取成本费

（3）终身保修并提供技术支持

3．设备升级

软件升级TCJ外墙外保温抗冲击试验仪器

（1）传热性能检测系统

（2）立足于现有硬件之上的改进

（3）改进后的设备优惠价购买。TCJ外墙外保温抗冲击试验仪器是我公司现研发和生产的产品完全适合新的国家标准的要求。