SYL-E型

板 式 测 厚 仪

使

用

说

明

书

沧 州 智 晟 试 验 仪 器 厂

一、

矿物棉板式测厚仪适用于由矿物棉制成的板、带厚度的测量。该测厚仪是依据GB/T5480-2008《矿物棉及其制品试验方法》设计制造的。具有结构简单、操作方便、测量范围大等特点。

二、技术参数

1．百分表量程：  0～10mm,精度0.01mm；钢板尺寸测量范围：0-150mm

2.压板直径：     ￠50mm    压板压强：98pa

3.测量厚度：     0～160mm；分度值：0.1mm

4.事件尺寸：     100x100mm

5.外形尺寸：     160x110x260mm

三、使用方法：

先用钢板尺寸测量被测试样的大体厚度，例如：被测试样大约厚56mm，用钢板尺先将测厚仪的底板和压盘之间的距离测量到50mm，此数值为初始距离，然后将测厚仪的移动横梁拧紧，轻轻抬起测厚仪的压盘，将被测试样放到底板和压盘之间，轻轻放下压盘，使其与试样接触，待百分表读数稳定后读数，精确到0.1mm.如读数为6.1mm,则该试样的真实厚度为初始距离50mm+实则厚度6.1mm=56.1mm。

注：用钢板尺和测厚仪确定被测试样的初始厚度时，请取最接

近

试样的整数值，实则数值应不超过10mm。例如，被测试样大约

在

20～30mm，初始距离定位20mm,在50～60mm时，初始距离定位

50mm,          其他同理，初始距离最高为150mm。

四、使用前，压盘需要与百分表底座螺栓相粘结。粘结方法：用

金属胶或502胶将百分表下的螺栓平面粘结在压盘的中心，待粘

结牢固后即可使用。

矿物棉板式测厚仪装箱单

| 1 | 试验台 | 1台 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 百分表（指针） | 1只 |
| 3 | 压盘 | 1个 |
| 4 | 说明书 | 1份 |
| 5 | 合格证 | 1份 |
| 6 | 装箱单 | 1份 |