一、使用范围：用于切取各种防水材料，气动切割，操作简便

二、技术参数：取样面积：根据裁刀而定

压力盘直径148mm

行程：100mm

最大出力：90Kg

气压：5Kg/cm

尺寸：350*420*630

重量：55Kg

三、试验前准备一台8公斤气泵

1、本机安装时打好基础，找好水平用m8膨胀螺栓固定即可。

2、把裁刀轻轻放在压力盘的底部，压力盘下面配有超强力磁铁，能稳固裁刀，安装快捷，调整方便。

3、试件冲压时应在工作台配备硬木或胶板以防损坏刀口。

四、实验完毕后应将表面清理干净、压力盘、冲压柱涂防锈油脂，套好防护罩。