TSY-1型

土工布透水性测定仪

使

用

说

D0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000明

书

天津市美特斯试验机厂

地址：天津市河西区大沽南路1038号

电话：022-60272886 60272887

网址：www.tjsmts.com

一、概述

本仪器用于测定各种类型土工布的透水性能，其性能符合GB/T15789-2005 SL/T235-1999、ISO/FDISI2958-98E《土工布透水性能测试方法》标准中对仪器的要求。

二、原理

在规定条件下，测定垂直通过单层或多层土工布的水流量。

- 主要技术参数

1. 最大水头压差：250mmH2O(2450Pa)

2.夹持器内径：ф50±0.5mm

3.试样最大厚度：20mm

4.时间计数器：0~99.99

5.温度范围：0~50

6.量筒：1000mL(10mL)

7.电源：220v

8.仪器外形：400X500X850mm

9.重量：

四·仪器结构

仪器由机座，容器，夹持器，控制管路，控制电路等部分组成。

1，机体前方装有控制面板，面板上装有温度设置。时间计数器，供水开关。电源开关，时间计数器可以进行时间设定。使仪器保持水平。机座内装有电磁阀，管路等元器件。

2，夹持器通过定位支承销安放在内容器内。内，外容器连成一体，各有出水口与管路连通，上夹持器与有机玻璃水位量筒连成一体，下夹持器为一开圆孔压板，通过压紧螺母压紧下夹板，将试样夹紧在夹持器中间。夹持器安放在定位支撑销上，水位量筒有刻度一面朝面板方向，以方便观察。

3、进水/放口外接稳压水源，打开主机左侧门，观察水箱水位至三分之二位置即可。时间计数器控制电磁阀的动作转换以确定溢出水口或取水口流出。按下黑色小按钮键后，时间计数器开始计时，当时间计数器未达到设定值时，溢出水由取水口排出，此时用容器将测试口流出水量全部收集，再用量筒测出收集水量；当时间计数器达到设定值时，电磁铁动作，此时溢出水由排水口排出。当实验完毕后，打开放水口开关，将仪器内的水排干。

五、工作条件

1、仪器应放置在平整、稳固的地面上调整好水平。

2、环境温度：10~25℃

3、电源：Ac220±10%      50Hz      接地可靠。

六、操作步骤

1、装夹试样：取出夹持器，松开压紧螺母，将试样平整地放置在下夹持器平面上，压上上夹持器，然后拧紧压紧螺母，将夹持器安放在定位支撑销上。

2、打开电源开关，在时间计数器上设定收集时间值（本仪器时间计数器9的范围为0～99.99秒）

3、确定放水口处于关闭状态，打开供水开关稳压水源后，直至水位超过试样平面达到内容器的高度，此时水头压差为零。

4、待水平面稳定后继续注水，水开始溢出内容器，调节流量控制开关控制水的流量已得到固定的压差，即水位量筒的水位稳定，此时溢出的水通过排水口排出。

5、待水头压差稳定30秒后，按下黑色小按钮，时间计数器开始计时，同时电磁阀转换出水口，此时溢出水流通过取水口流出。流出水量用容器收集，再用量筒测出具体数值，精确到10mL（收集的水量应>1L，如不到1L，应酌情加大时间设定值）；达到设定时间后，电磁阀动作，此时溢出水从排水口排出。

6、在进行上步骤的同时，读取温度计3上的温度值，水温应在10～25℃(精确到0.1℃)。

7、重复第6.3～6.6条步骤。总共得到5组读数，水流速度均匀分布在0mm/s—60mm/s之间。试验时水流速度从高做到低。

8、重复第6.2～6.7步骤，在同一水压下将余下试样测试完毕。

9、关闭电源开关，拔下电源插头。

10、打开放水口将仪器内的剩水排空。

11、将测试数据按相关标准处理。

| 土工布透水性测定仪 | TSY-1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | TSY-1A |  |
|  | TSY-1B |  |
|  | TSY-1C |  |
| 土工布有效孔径测定仪 | TSY-3（干筛法） |  |
|  | TSY-3A |  |
| 土工布有效孔径测定仪 | TSY-2（湿筛法） |  |
|  | TSY-2A |  |
| 土工布动态穿孔测定仪 | TSY-4 |  |
|  | TSY-4A |  |
| 土工布圆盘取样器 | TSY-5 |  |
| 土工合成材料耐静水压测定仪 | TSY-6 |  |
|  | TSY-6A |  |
| 土工合成材料渗透系数测定仪 | TSY-7 |  |
|  | TSY-7A |  |
| 土工合成材料抗渗仪 | TSY-8(耐静水压与渗透系数) |  |
|  | TSY-8A |  |
| 土工合成材料垂直渗透仪 | TSY-9（公路标准） |  |
|  | TSY-9A |  |
| 土工布磨损试验仪 | TSY-10 |  |
|  | TSY-10A |  |
| 土工合成材料水平渗透仪 | TSY-11（水利。铁路标准） |  |
|  | TSY-11A |  |
| 土工合成材料直剪仪 | TSY-12 |  |
|  | TSY-12A（微机控制） |  |
| 土工合成材料拉拔仪 | TSY-13 |  |
|  | TSY-13A（微机控制） |  |
| 土工合成材料直剪拉拔摩擦试验系统 | TSY-14 |  |
| 土工合成材料淤堵试验仪 | TSY-15 |  |
|  | TSY-15A |  |
| 土工布圆盘取样器(气动) | TSY-16 |  |
| 排水板通水仪 | TSY-17（全不锈钢） |  |
|  | TSY-17A（全不锈钢） |  |
| 电动数显土工合成材料厚度仪 | TSY-18 |  |
|  | TSY-18A |  |
| 工工布厚度仪 | TSY-19 |  |
|  | TSY-19A |  |
|  | TSY-19B |  |
| 土工合成材料蠕变试验系统 | TSY-20 |  |
| 塑料排水带芯带压屈强度试验仪 | TSY-21 |  |
| 土工膜胀破强度测定仪 | TSY-22 |  |
| 土工膜渗透系数测定仪 | TSY-23 |  |
| 钠基膨润土防水毯渗透系数测定仪 | TSY-24 |  |
|  | TSY-24A |  |
| 土工膜糙面厚度仪 | TSY-25 |  |
| 紫外线老化箱（土工布） | TSY-29 |  |
| 电动液压圆盘取样器 | TSY-30 |  |
| 电子万能试验机（土工布综合强力） 配套夹具标配土工布宽条拉伸。窄条拉伸。握持拉伸。撕裂拉伸。CBR顶破。刺破，圆球顶破。加微机打印机 加引伸计。加土工格栅气动夹具： | WDW-50土工布 铝合金 |  |
|  | WDW-50土工布 喷涂 |  |
|  | WDW-20土工布 铝合金 |  |
|  | WDW-20土工布 喷涂 |  |
|  | WDW-10土工布 铝合金 |  |
|  | WDW-10土工布 喷涂 |  |
| 土工格栅气动夹具 | 含静音压缩机 |  |