产品名称：电子环刚度试验机，波纹管柔韧性试验机，塑料管材试验机

一、电子环刚度试验机产品简介：

WDW-系列微机控制环刚度试验机是我公司新一代全自动控制试验机。该机采用计算机自动控制，实时显示实验数据及试验曲线，并外接打印机打印实验报告。主机与辅具的设计融汇了我公司的先进技术，外形美观，操作方便，性能稳定可靠。微机或控制器，经调速系统控制电机转动，经减速系统减速后通过进口丝杠副带动横梁上升、下降，完成试样的拉伸、压缩力学性能试验，无污染、噪音低，效率高，具有较宽的调速范围。完全符合GB/T9647-2003《热塑性塑料管材环刚度的测定》的要求。该机广泛应用于塑料管材的环刚度检测，环柔度检测，及横向荷载等技术指标的测定，是科研院校、大专院校、工矿企业、技术监督、商检仲裁等部门的理想测试设备。
二、环刚度试验机主要技术指标：
1、 最大试验力：    10~50kN
2、 测 量 范 围：   最大试验力的  2%—  100%
3、 试验机精度级别：1级
4、 试验力准确度：  优于示值的±1%
5、 位 移 测 量：   分辨率为  0.01mm
6、 变形准确度：    优于±1%
7、 调 速 范 围：   1-200mm/min（可选0.01—500mm/min)
8、 试 验 空 间：   最大可做到3米管径
9、 压 缩 空 间：   最大可做到3米管径
10、压 盘 尺 寸：  根据管径的尺寸定做
11、主 机 形 式：  门式框架结构
12、主 机 尺 寸：  840×660×3500mm
13、重       量：  约1000Kg
14、工作环境：室温～45℃，湿度20%～  80%

满足的试验方法标准：
GB/T9647-2003《热塑性塑料管材环刚度的测
GB/T19472.1-2004《埋地用聚乙稀（PE）结构壁管道系统第1部分：聚乙稀双壁波纹管材》
GB/T19472.2-2004《埋地用聚乙稀（PE）结构壁管道系统第2部分：聚乙稀双壁波纹管材》
GB/T16800-1997《排水用芯层发泡硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》
GB/T18477-2001《埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）双壁波纹管材》
GB/T21238-2008《玻璃纤维增强塑料夹砂管》
GB/T 165-2002 《高密度聚乙烯缠绕壁结构管材》
GB/T 838-1998 《玻璃纤维缠绕增强热固性树脂夹砂压力管》
GB/T16491、GB/T5836等标准的规定

JT/T529-2004预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》的要求。