产品名称：HBY-84型混凝土保护层测定仪，混凝土保护层测定仪，保护层测定仪

产 品 说 明

技术指标 1、测量范围：小探头（A）5--7mm 大探头（B）40--100mm 2、精度：40mm以内 ±＜2mm 70mm以内 ±＜3mm 100mm以内±＜4mm 3、分辨率：间距为测距的1/2（如保护层厚度30mm，分辨率60mm边距） 4、功耗：小于150mA 5、工作环境温度：0--35°C 6、储存温度：-25°C--50°C 干燥通风 7、外形尺寸：70X195X175mm 8、传感器引线长度：1m 9、蓄电池容量：1300mA/H 10、电源电压：9V直流 总重量：3.25Kg（包括携带箱【产品名称】HBY-84型混凝土保护层测定仪 面板钮、键简介 测距：用于选定保护层厚度 （A）小探头：测5---70mm （B）大探头：测40--100mm，未知数应在标定档位数的范围内。关：指电源开关，指向“关”是关机，其他档均为开机。 直径设定：用于选择已知钢筋直径的适当位置 级别：选择所测定的钢筋类型（圆钢为一级、螺纹钢为二级） 编号：所测质材设定、设定合适钢号（材质高碳为I，中碳为Ⅱ，低碳为Ⅲ级）高碳铁磁弱，低碳铁磁强。 传感器：即传感器插口，又名探头插口，两个探头均为双面使用关机不用时可拔下。 校正：选定好档位后调整“基数” 充电：本仪器配有可充电蓄电池，电量用低后（显示“LOBAT”）插入充电器插头进行充电 测试前的准备 打开铝合金箱下底仓，取所需的传感器，然后打开上面盖，不要取出仪器，不要开机。对应插入传感器仪器口，用手拿住插头上部细端向里推，“咔嚓”响声后即自锁住（拔下时捏住地面粗端向外拉） 开机前首先应了解钢筋混凝土的干燥情况，如混凝土没凝固好，含水分量太大不能进行测试，会误差太大，结构中的钢筋直径、种类（圆钢或螺纹钢）钢号（高、中、低碳）将所了解的情况均打至适当档位。 当检查测距、直径设定、级别、钢号都选定无误后，然后了解大概保护层厚度在哪一档范围内，开机打至适当档位，电路开始工作，开机后荧屏显示005±1，应稳定5--10分钟后，调节“校正”钮，调至所定测距档位数超出10的数字，每一档数校正数字均是超10±1.高档位110时±2不影响测试结果，校正数字超出的10为提示区，不作测试依据。 工作原理 本仪器是由高精度传感器对金属物的感应产生信号传输至大规模集成电路，通过运算放大、数学信号处置，程序控制，转换至荧屏显示数据，本电路工作原理先进，进口元件组合精度高、寿命长、性能可靠。 （砼保护层测定仪） 砼保护层测定仪主要用于混凝土结构保护层，钢筋位置的非破损性测控，既能测试钢筋有无走向，保护层厚度，也能测出钢筋直径，也可以用于对屏蔽金属物的检测。是建筑工程、电器安装工程及各种施工作业、墙壁打孔的钢筋位置测定，质量控制，科学研究等不可缺水的高级工具。.