粗粒土现场荷载试验仪。

向您推荐的现场荷载试验仪是我厂在国内最先自行研发成功并投入运行的产品之一,我厂凭着对“现场荷载试验仪”精湛的工艺技术，配备出色的售后服务，让“现场荷载试验仪”在国内市场畅销数十年,经过多年的努力，我厂已是各大科研单位，学校，企业用户的首选供应商。本试验符合DL/T5356-2006水电水利工程粗粒土试验规程，采用刚性承压板法，适用于各类土。

一．适用于DL/T5356-2006水利水电工程粗粒土试验规程，SL237-1999土工试验规程最大粒径小于60mm的试验.也可用于计算均匀地基土的变形模量。载荷试验项目包括平板载荷试验,在一定面积的承压板上向地基土逐级施加荷载.观测地基土的承受压力和变形的原位试验.其成果一般用于评价地基土的承载力,也可用于计算地基土的变形模量,现场测定湿陷性黄土地基的湿陷,起始压力,适用于各类地基土它所反映的相当于承压板下倍承压板直径或宽度的深度范围内地基土的

主要技术参数

1、荷载板直径：600mm

2、千斤顶加载能力范围：150KN

3、千斤顶行程：160mm

4、测桥跨度：3000mm

5、手动油泵额定压力：63MPa

6、压力测试范围：0-50MPa 示值精度0. 1MPa

7、位移测试范围：0-127mm