产品名称：PE60×100型鄂式破碎机 破碎机 鄂式破碎机价格

[产品名称] PE60×100型鄂式破碎机 
一、用途：
鄂式破碎机简称鄂破,本系列破碎机具有结构简单、工作可靠、维护方便、生产和维护费用低等特点。广泛应用于矿山、冶金、建材、化工等行业，适用于破碎抗压强度不超过300MPa的各种物料。PE系列用于粗破，PEX系列用于中、细破。
 二、结构组成：
鄂破的结构主要有机架、偏心轴、大皮带轮、飞轮、动颚、侧护板、肘板、肘板后座、调隙螺杆、复位弹簧、固定颚板与活动颚板等组成，其中肘板还起到保险作用，是重要的设备保险零件。
 三、工作原理：

结构主要有机架、偏心轴、大皮带轮、飞轮、动颚、侧护板、肘板、肘板后座、调隙螺杆、复位弹簧、固定鄂板与活动鄂板等组成 ，其中肘板还起到保险作用。该系列鄂式破碎机破碎方式为曲动挤压型，电动机驱动皮带和皮带轮，通过偏心轴使动鄂上下运动，当动鄂上升时肘板和动颚间夹角变大，从而推动动鄂板向定鄂板接近，与此同时物料被挤压、搓、碾等多重破碎；当动鄂下行时，肘板和动鄂间夹角变小，动 颚板在拉杆、弹簧的作用下离开定颚板，此时已破碎物料从破碎腔下口排出，随着电动机连续转动破碎机动鄂作周期性的压碎和排料，实现大批量生产。