- 前言

试验室是一个安静、清洁，是取得准确试验数据，以便正确的指导施工，来确保工程质量的科学实验场所。我厂根据试验室的调研，依据国家标准自行设计，该产品设计合理、造型美观、技术性强。有控制装置，使用方便安全可靠，控制仪具有自控功能，

该仪器使用广泛，应用于建工、建材及科研单位，对混凝土试块或其它物料振动之用，是当代最理想的试验设备。

二、设计原理

磁盘振动台由：1.台面2.附着式振动器3.支撑弹簧4程控仪等组成。

台面采用10型槽钢和钢板焊接而成，采用弹簧支撑台面，振源由一台封闭的附着振动器所提供，它装于台面下部，当振动器运转时偏心重块的高速旋转产生振动力，支撑弹簧主要起支撑和减振作用。

三使用方法

振动台工作程序，由控制器控制工作，试模放在振动台上，打开电源开关，按下运行键。开始工作。如需改变运行频率或振幅可以按下“△”“▽”来调整，也可参照随机变频器说明书进行其它功能设置。如自动循环运转，也可定时定频率。

四、技术参数

1. 外形尺寸：300x300mm

2. 电源：220v

3、振幅连续可调式

5、振动器功率：2.5千瓦

6、振动频率：1－100HZ可调

7、噪音测试：不大于80分贝

五、维护与保养

1.振动台要放在坚实的基础，基础要求水平。

2.在使用时要随时注意有无不正常的噪音，并经常检查振动器发热情况温度不得大于40摄氏度。

3.振动器的轴承每使用500小时应拆卸清洗一次，并换新

4.磁盘振动台当每个作业班结束之后，应将振动台全部清洗干净。