刨片机的结构特点及使用

刨片机广泛用于橡胶、塑料、电线、电缆科研等单位，是准备试片不可缺少的设备。该机能切制绍氏硬度大于40度，厚度1-12毫米的各种试片。切制片料表面光洁，平整；厚度尺寸公差能控制在±0.2;不需打磨，便可直接裁取试样。

刨片机由机身、传动、调整、操纵等部分组成。机身下部为机座，内部装有电动机和电器配件，外部装有电动机。启动及停开关，机身上部为工作部分，装有左右机架，工作台、压紧轴、供料轴和调整机构等。工作时，启动开关，开启电机，刨片机开始运转，停车开关使刨片机停止运转。传动由电机驱动，通过主、付皮带轮带动传动轴旋转。装在传动轴两端的齿轮分别带动F供料轴和}供料轴旋转，再由上供料轴上的齿轮带动压紧轴同时旋转。

刨片机在操纵与调整时，右侧操作手轮．般在调整时使用，工作时此轮空转，切片厚度的调整，系统转动机架上方的调整手轮，通过传递系统压紧轴和下方供料轴上升（或下降），达到调整所需要的切片厚度。手轮每转一圈厚度调整为2毫米。