- F175手持数字万用表

手持数字万用表 手持数字万用表F175/F177/F179(福禄克)170系列多用表是最为通用的数字多用表，是精度、功能性、易用型、安全性和可靠性的最佳组合，为多用表建立了新的标准。

F175/F177/F179手持数字万用表的详细资料：

手持数字万用表 手持数字万用表F175/F177/F179

安全一致性

所有输入的保护等级为IEN61010-1 CATIV 600V/CAT III 1000V。UL、CSA、TÜV和VDE(待批)认证。

技术指标

规格

直流电压175 - 准确度*±(0.15%+2个字)

177 - 准确度*±(0.09%+2个字)

179 - 准确度*±(0.09%+2个字)

最大分辨率0.1mV

最大1000V

交流电压准确度*±(1.0%+3个字)

最大分辨率0.1mV

最大1000V

直流电流准确度*±(1.0%+3个字)

最大分辨率0.01mA

最大10A

交流电流准确度*±(1.5%+3个字)

最大分辨率0.01mA

最大10A

电阻准确度*±(0.9%+1个字)

最大分辨率0.1Ω

最大50MΩ

电容准确度*±(1.2%+2个字)

最大分辨率1nF

最大10,000µF

频率准确度*±(0.1%+1个字)

最大分辨率0.01Hz

最大100kHz

温度179 - 准确度*±(1.0%+10个字)

最大分辨率0.1°C

量程-40°C/400°C

注*准确度为每一功能的最佳准确度

环境技术指标

操作温度-10°C至 +50°C

存放温度-30°C至 +60°C

湿度(非凝结)0% - 90% (0°C -35°C)

0% - 70% (35°C-50°C)

安全技术指标

过压保护类别EN61010-1，1000 V CAT III.

EN61010-1，600 V CAT IV.

认证UL、CSA、TÜV和VDE(待批)

机械和通用技术指标

尺寸43 x 90 x 185mm

重量420g

质保终身质保

电池使用时间碱性电池：~200小时，典型值，无背光

型号名称描述

Fluke179 真有效值多用表

所有型号均包括：

80BK 温度探头 (仅限179 )

9 V电池，已安装

测试线

用户手册

Fluke177 真有效值多用表

Fluke175 真有效值多用表