产品名称：土工布磨损试验仪 ，土工合成材料磨损试验仪，土工膜磨损试验仪 纱布法摩擦试验仪
产品编号：104049-266

产品型号：TSY-10

TSY-10土工布磨损试验仪 产品详细介绍

【适用范围】：

本仪器用于测定机织土工布、非织造土工布及其相关产品的抗磨损性能. 原理：将试样固定在平台上，在规定压力与磨擦动作的条件下，使具有规定表面特性的磨料与之磨擦，最后测试试样磨擦前后拉伸强力，以强力损失的百分率来描述试样的耐磨损性能。

磨损试验仪【符合标准】：

GB/T17636《土工布及其有关产品——抗磨损性能的测定砂布/滑块法》

土工布磨损仪【技术参数】：

1． 上平板：50mm×200mm
2． 下平板：a)尺寸：50mm×200mm 
            b)行程：25±1mm 
            频率：90次/分钟 
3． 试样承受重量：6±0.01（kg）
4． 磨擦次数：2 - 99999次，任意设定。
5.外形尺寸：935×275×350（mm）