产品名称：TSY-4土工布动态穿孔测定仪，土工布动态穿孔试验仪，土工布动态穿孔试验机，土工合成材料落锥穿孔试验仪，土工布落锥穿孔试验仪，土工合成材料落锥穿透试验仪

一、土工布动态穿孔测定仪简介：土工布动态穿孔测定仪又可以叫做土工布动态穿孔试验仪，土工布动态穿孔试验机，土工合成材料落锥穿孔试验仪，土工布落锥穿孔试验仪，土工合成材料落锥穿透试验仪

本仪器用于测定土工布及其有关产品抵抗从固定高度落下的钢锥穿透的能力，表征了尖石跌落在土工布表面后对土工布造成的损坏程度，其性能符合国家标准GB/T17630《土工布及其有关产品动态穿孔试验??落锥法》的要求。

二、土工布动态穿孔测定仪原理：

将土工布试样水平夹持在夹持环中，使规定质量的钢锥从500mm高度跌落在试样上，在试样上形成破洞，再以标有刻度的小角量锥插入破洞中测得穿透的程度。

三、土工布动态穿孔测定仪【符合标准】：

GB/T17630《土工布及其有关产品动态穿孔试验??落锥法》

【适用范围】：用于测试各种土工材料抵抗从固定高度落下的钢锥穿透能力，以表征土工材料抗岩石跌落性能。

【技术参数】：

1．夹持环内径：150±0.5（mm）

2．钢锥尖顶到试样距离：500±2（mm）

3．不锈钢锥：锥角：45b、总质量：1000±5（g）

4．量锥质量：600±5（g）

5．外形尺寸：435×575×1600（mm）

6仪器重量：    55Kg

土工布动态穿孔测定仪是沧州智晟试验仪器厂自行研发的新一代实验仪器技术电话0 3 1 7-4 6 0 4 7 6 9本仪器用于测定土工布及其有关产品抵抗从固定高度落下 的钢锥穿透的能力，表征了尖石跌落在土工布表面后对土工布造成的损坏程度，其性能符合国家标准GB/T17630《土工布及其有关产品动态穿孔试验 落锥法》的要求。