产品名称：土工合成材料直剪拉拔摩擦试验系统

产品编号：104958-624

产品型号：TSY-14

TSY-14土工合成材料直剪拉拔摩擦试验系统产品详细介绍

一、 土工合成材料直剪拉拔摩擦试验系统简介 TSY-14土工合成材料直剪拉拔摩擦试验系统是依据交通部《公路土工合成材料试验规程JTG E50-2006》，采用电子传感器技术、步进电机减速传动技术、机械杠杆砝码（恒压）加载技术、计算机信息处理技术开发的，用于土工合成材料直剪摩擦和拉拔摩擦试验的全自动试验设备。系统由主机（含水平、垂直伺服加载装置、剪切盒、主机架、电器盒）测控系统、计算机数据采集和处理部份组成，操作方便、结构紧凑、试样美观，是国内首创的用于土工合成材料试验的高效、高精度试验设备。 二、 土工合成材料直剪拉拔摩擦试验系统主要技术指标： 1、 直剪试验速度：0.02~10mm/min，无级调速； 2、 位移传感器：量程0～300mm，准确度：0.04mm； 量程0～50mm，准确度：0.04mm； 3、 拉压力传感器：0~ 50KN，准确度：0.1%FS； 垂直压力传感器：0~100KN，0.1%FS； 4、 数采仪：20×4LCD液晶显示，内存32K。 5、 垂直加载范围：50Kpa、100Kpa、200Kpa、300Kpa、400Kpa；采用伺服电机滚珠丝杆加载； 水平加载范围：0~50KN； 6、 试模尺寸：直剪试验：长×宽×高 600×300×300mm 拉拔摩擦试验：600×300×300mm

关键词]

TSY-14型土工合成材料直剪拉拔摩擦试验系统 DW1280型微机土工合成材料直剪拉拔摩擦试验系统
土工合成材料直剪拉拔摩擦试验 直剪拉拔摩擦试验 直剪拉拔摩擦试验系统 拉拔摩擦试验 
拉拔摩擦试验系统 直剪拉拔摩擦 直剪摩擦 拉拔摩擦 土工合成材料测试仪 拉拔试验 
直剪摩擦试验 直剪测试 拉拔测试