产品名称：Ca-5型水泥游离氧化钙快速测定仪   测钙仪

产 品 说 明

【产品名称】：Ca-5型水泥游离钙测定仪，水泥游离氧化钙快速测定仪，水泥游离氧化钙仪 产品简介：游离氧化钙是衡量水泥质量及熟料锻烧热工制度的主要指标，氧化钙快速测定仪是采用乙二醇萃取苯甲酸直接滴定法，在特定的条件下，分需3分钟，快速准确测定出游离氧化钙含量。可应用于水泥厂的生产控制、建材、科研单位、大专院校的教学楼等。 【技术参数】： 1.准确度：标准偏差为0.046% 2.萃取时间：3min 3.电源电压：220V 50HZ 4.电机：无级调速 5。功率：450W 6。时间：1~99分7。平均升温速率：60℃/分 水泥游离氧化钙仪的操作： 操作简单，使用方便，使用说明如下： 1、使用本仪器时需把本仪器放平。 2、放置锥形瓶前，先用手向上推活动杆，再放置锥形瓶于炉盘上，然后手慢慢往下移，冷凝管应于锥形瓶相接。 3、水桶内的水应达到四分之三约1500ml(水桶置于仪器内，给水桶加水，先用改锥拧开螺丝，打开仪器上半部后盖，给水桶加水，然后装好后盖)。 4、接通电源后，如果要先预热、搅拌、冷却，可以直接按[加热]键、[搅拌]键、[冷却]键，如要转到自动，要先设定好运行时间，然后按[启动/停止]键。 【工作原理】 利用乙二醇与水泥熟料中的游离氧化钙反应后，溶液的电导率与游离钙含量成一定的比例关系，通过电导率的测量间接反应出水泥熟料中游离氧化钙含量。本仪器需通过标定才能达到精确测量的目的。 有机溶液乙二醇在高温下与水泥熟料中的游离氧化钙反应： （CH2OH）2+CaO→（CH2O）2Ca+H2O 上式反应成的乙二醇钙按下式在乙二醇中离解： （CH2O）2Ca→（CH2O）22-Ca+Ca2+ 乙二醇离子和钙离子在溶液中导电，导电程度与游离氧化钙含量存在一定的关系。通过对溶液导电率的测量可间接测量出水泥熟料中的游离氧化钙的含量。 在仪器使用中，电极的清洁度对测量结果的准确具有较大的影响。因此，在仪器的使用过程中应保持电导电极的清洁。.