- 简介

本机适用于冲裁拉伸试片，及各种形状的试件，广泛用于建筑实验室、科研单位及橡胶试样取材。具有方便灵活、简单易用等优点。

- 主要技术参数：

1、最大行程：25mm

2、工作台规格：200x165mm

3、有效面积：175x140mm

三、安装及使用

1、本机安装时打好基础，找好水平用m8膨胀螺栓固定即可。

2、把裁刀轻轻放在丝杠下的冲压柱底部。

3、试件冲压时应在工作台配备硬木或胶板以防损坏刀口。

四、实验完毕后应将表面清理干净、丝杠、冲压柱涂防锈油脂，套好防护罩。