电磁式振动台
一、电磁式振动台产品用途：

振动试验机模拟产品在制造，组装运输及使用过程中所遭遇的各种环境，用以鉴定产品是否忍受环境振动的能力，适用于电子、机电、光电、汽机车、玩具……等各行各业的研究、开发、品管、制造。振动试验机能让我们提早知道产品或产品中的部件的耐振寿命，从而确定产品设计及功能的要求标准。

二、电磁式振动台检测范围：

1、产品结构的强度。

2、结合物的松脱。

3、保护材料的磨损。

4、零部件的破损。

5、电子组件的接触不良。

6、电路短路及断续不稳。

7、各零件之标准值偏移。

8、提早将不良件筛检。

9、找寻零件、结构、包装与运送过程间之共振关系。

三、使用电磁式振动台的优点：

1、设计时，可分析破坏点、易不良点，

2、质量时，可分析每一批产品所产生的不同点和不良点，

3、生产时，可完全一边振动一边测量，使产品不良率早发现，

4、耐久测量，让产品耐久使用、使不耐久的组件提早改进，公司品牌口碑即会更好。

四、型号规格：

1.型号：HZ-TT45-TIO（带电脑控制）

2.台体尺寸：L×W×H：（长×宽×高mm）用户可任选。

1）500×500×650

2）750×750×650

五、技术参数:

1.振动方向：①（上下/左右/前后）单独振动②上下/左右/前后三轴一起振动③二轴一起振动（上下左右/左右前后/上下前后）④二轴、三轴连续振动（上下→左右→前后/上下→前后→左右/左右→前后→上下/左右→上下→前后/前后→上下→左右/前后→左右→上下）⑤垂直+水平振动（上下/前后）⑥全方位六度空间一起振动。

2.振动试验机最大试验负载：100kg/最大激振力2200kgf

3.频率范围：1Hz~600Hz，频率可显示到0.01Hz

4.振动试验机功率：3.3 KW

5.振幅(可调范围mmp-p)：0～５.2mm

6.最大加速度：22g ，最大加速度=0.002×f²（频率HZ）×D（振幅p-pmm）

举例:10HZ最大加速度=0.002×10²×5=1g

7.振动波形：正弦波(半波/全波)

8.时间控制：任何时间可设（秒为单位）

9.电源电压（V）：220

10.最大电流：15 （A）

11.精密度：频率可显示到0.01Hz

12.调频范围：1~600HZ，频率/时间/振幅/加速度可任意设定

13.扫频范围：1~600HZ，频率/速率/时间/振幅/加速度可任意设定，真正标准来回扫频、可循环

14.可程式范围：1~600HZ，可程式频率/时间/振幅/加速度可任意设定

15.倍频范围：1~600HZ，倍频频率/时间/振幅/加速度可任意设定

16.对数范围：1~600HZ，扫频频率/速率/时间/振幅/加速度可任意设定真正标准来回扫频、可循环

17.简易定加速度：简易1~600HZ范围内做扫频频率变化加速度不变

18.简易定振幅：简易1~600HZ范围内做扫频频率变化振幅不变

19.显示振幅加速度（另购）：如需看出振幅、加速度、最大加速度、准确数字需另购测量仪

20.全功能电脑控制（另购）:485通讯接口如要连接电脑做控制,储存,记录,打印之功能需另买介面卡程式电脑。

21.最大振幅5.2mm，最大振幅=20/(0.002×f²)

举例：100Hz最大振幅=20/(0.002×100²)=1mm

22.加速度与振幅换算1g=9.8m/s²

24.频率越大振幅越小
模拟运输振动台

一、模拟运输振动台产品用途：

本机适用玩具、电子、家具、礼品、陶瓷、包装等产品进行模拟运输测试，符合美国及欧洲运输标准。[适用标准] EN、ANSI、UL、ASTM、ISTA国际运输标准.

二、模拟运输振动台产品特点：

1.价格低廉，价格只及美国同类产品的10%；

2.数字仪表显示振动转速/min；

3.链条驱动，坚固耐用；

4.试品装夹采用导轨式，操作方便、安全；

5.机台底座采用重型槽钢配减振胶垫，安装方便，运行平稳；

6.交流电机调速，运行平稳，负载能力强；

7.回转式振动（俗称跑马式），符合欧美运输标准；

8.具有独立时间控制、定时功能。

三、模拟运输振动台性能参数

1.型号：HT-ZD-300

2.动转速度：150-300RPM（转/分钟）

3.速度显示精度：1RPM(转/分钟)

4.振动方式：往复式（跑马式，椭圆型振动）

5.振幅（P-P）：25.4mm(1英寸)

6.最大载重：300KG

7.有效台面:1800 X 1200mm （长×宽）

8.台面材质：不锈钢1mm厚+硬木板10mm

9.护拦材质：方通30X30X2mm焊接

10.台体颜色:乳白色烤漆

11.整机尺寸:长1900×宽1300×高1300mm

12.控制箱尺寸：长300×宽300×高980mm

13.时间设定范围：0seconds秒~99hour小时

14.电机：7HP

15.调速方式：交流调速

16.电源：三相五线380V 50Hz

17.总功率：5.5KW

18.机台重量：约450kg

四、主要配件产地：

1.马达————台湾士林（7HP/380V）

2.计时器———台湾中正

3.转速表———北京汇邦

4.同步带———台湾三维橡胶

5.继电器———日本欧姆龙

6.面板按钮——浙江红波

五、配件：

1.橡胶带:4条

2.膨胀螺丝:8条

3.固定脚套:4个

4.护栏:1套

5.操作说明书:1本

6.出厂检验报告:1份

六、有关模拟运输振动测试台的测试标准对设备的要求如下：

ISTA测试标准是美国运输协会标准，ASTM是美国材料协会标准，两个标准对模拟运输振动的设备要求都是：振幅为25.4mm(1英寸，固定)，频率1.5—5Hz(或100-300转/分钟可调)，其试验依据为：T=14200/CPM(基于总振动次数为14200次),试验速度选择方式.

ISTA/ASTM标准有关测试方法表:

试验速度(CPM)：150、180、210、240、270、300

对应频率(Hz)： 2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0

测试时间 (M)：  95、 79、 66、 60、 53、 48

七、原理：

此设备是根据美国及欧洲运输标准，并参照美国同类设备改进制造。利用偏心轴承在旋转中产生椭圆形的运动轨迹来模拟汽车或轮船运输过程中货物产生的振动，碰撞。将测试平台固定在偏心轴承上，当偏心轴承转动时，测试平台的整个平面就会产生椭圆形的上下前后运动，调整偏心轴随转动速度相当于调整汽车或轮船的行驶速度。