XT300剩余电流测试仪
　　一、概述　
     XT300剩余电流测试仪，可测量漏电保护器动作电流、分断时间；还可测量交流电压、线路及设备漏电流等。XT300剩余电流测试仪是本公司专门为消防检测公司最新开发出的

新产品，0-300mA电流可以任意调节，是消防检测、电力部门的理想工具
　　本仪器采用集成电路，体积小、功能多、准确度高、性能价格比高、便于携带使用、能测试各种类型的漏电保护器。测试结果以数字显示，直观、分辨力高，在测漏电保护器动作电流和分断时间时，操作只需几秒钟，显示结果自动暂存数秒钟后自动复零，操作极其方
　　本仪器测量交流电压范围宽，能适合任何低电压系统。　
　　本仪器能检测线路漏电流以及用电设备在工作位置上总的漏电流。在测漏电流时，方便安全可靠，并有过流保护措施。
    XT300剩余电流测试仪不需另接电源，只用一节9V叠层电池，就能连续工作200小时以上。仪器配有防水工具箱，可随身携带进行测试。　
      XT300剩余电流测试仪可广泛应用于消防检测，供电部门，农电部门，漏电保护器生产厂家，建筑、矿山、机床等行业的劳动安检部门以及广大电工。
　　二、主要技术性能　
1、显示：三位半液晶数字显示；有自动暂存、锁定、复零、溢出、电池更换指示及溶丝熔断指示。　
2、交流漏电流测量：　
　　范围：0～500mA（配500mA熔断体）。　　准确度等级：1.0，分辨为：1mA　
3、可调交流漏电流测量：　
　　范围：B型5～100、100～200mA,200～300mA。　
4、交流电压测量：　
　　范围：0～450V。　准确度等级：1.5，分辨分：1V
5、分断时间测量：　
　　范围：5～1000ms，误差：±10％，分辨分：1ms。　　　
6、电源：　DC9V±1V，功耗：小于20MW。
7、使用条件：　
①温度：工作范围-10～40℃，极限条件，-20～50℃
②湿度：工作范围30℃（20～75）％RH。　
③频率：工作范围：50±2.5HZ。　
④海拔：不超过200m。　
⑤使用时应避免外界强电、磁场影响，并避免阳光直射和腐蚀性气体等有害环境。