石油化工热电偶

应用

适合于石油、化工等生产过程中的高温高压场所的温度测量与控制。是炼油厂、高压聚乙烯等不可缺少的测温装置。

主要技术参数

●电气出口：M20×1.5，NPT1/2

●连接尺寸：M20×1.5，NPT1/2

●防护等级：IP65磨头

●隔爆等级：dⅡBT4，dⅡCT5

●公称压力：15～40MPa

型号及规格

| 型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 热响应时间 | 保护管材料 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | L×1 |
| HN-WNNG-430 HN-WNN2G-430 | K | 0～800 | ＜180S | 1CN18Ni9Ti | 380×150 430×200 480×250 530×300 580×350 630×400 680×450 |
| HN-WNEG-430 HN-WNE2G-430 | E | 0～600 |  |  |  |
| HN-WNNG-440 HN-WNN2G-440 | K | 0～800 |  |  |  |
| HN-WNEG-440 HN-WNE2G-440 | E | 0～600 |  |  |  |

注：1)热电偶Ⅰ级按协议订货；

2)保护管其余材质根据协议订货；

3)型号430为防水式，型号440为隔爆式。

保护管材质及选用

| 材质 | 使用温度 | 特点及用途 |
| --- | --- | --- |
| 1Cr18Ni9Ti | -200～800 | 具有高温耐蚀性，通常作为一般耐热钢使用。 |
| 304 | -200～800 | 低碳含量，具有良好耐晶间腐蚀性，通常作为一般耐热钢使用。 |
| 316 | -200～750 | 低碳含量，具有良好耐晶间腐蚀性，作为耐腐蚀钢使用。 |
| 316L | -200～750 | 超低碳含量，具有良好耐晶间腐蚀性，作为耐腐蚀钢使用。 |
| 310S | -200～1000 | 具有高温抗氧化性，耐腐蚀型通常作为耐热钢使用。 |
| Gh3030 | 0～1100 | 镍基高温合金钢，具有优良抗氧化性，耐腐蚀型，通常作为耐热钢使用。 |

选型须知

1)型号

2)分度号

3)精度等级

4)保护管材质及形式

5)法兰规格及形式

6)长度或插入深度

例A：高温高压隔爆电偶，K型，Ⅰ级，保护管A型，插入深度300mm。

WRNG-440A,L=450×300,dⅡBT4,316L, ANSI 1＂1500#RJ。

法兰型号及规格

- 法兰标准代号

| 标准类属 | 标准代号 |
| --- | --- |
| 中国国家标准 | GB9112～9131-88 |
| 中国化工部标准 | HG20592～20635-97 （HGJ44～76-91） （HG5001～5028-58） |
| 中国机械部标准 | JB/T74～90-94 （JB81～82-59） |
| 美国标准 | ASME/ANSI B16.5-88 |
| 德国标准 | DIN 2628～2638-1975 |
| 日本标准 | JIS2201-1976 |

●法兰规格

- CLASS150～600 Therefore

- CLASS900～2500 RJ