BJ5-10 型 钢筋标距仪使用说明书

一、概述

本标距仪是专为测试钢筋延伸率而设计的划印仪器，它比手工划印更准确，效率可提高几十 倍，大大缩短了试验人员的劳动时间，本机具有精确度高，操作简便，移动方便等特点，是 试验室最理想的必备仪器。

买好仪器    选沧州建仪中科！  18233759949

二、技术参数

1、 打印标距：5mm 10mm

2、 最大误差：300mm ±0.3mm

3、 外形尺寸：530×200×300mm

4、 重量：约 23 公斤

5、 钢锥硬度：HRC62

三、构造

本机由底座、支撑架、V 形槽、打印总成和电器部分组成。

四、操作方法

1、 首先确定打印标距，调整距离的方法是松开打印总成两侧的固定螺丝，锥杆套移向左端 为 10mm，移向右端为 5mm，再固定螺丝拧紧。

2、 提起锥杆提升手柄，把钢筋直放入 V 形槽内（螺纹钢直线边向上）坚固好。 注：左手提起锥杆，右手向左搬动提升手柄，以免用力过度损坏机件。

3、 落下手柄，转动手轮，使锥杆落到最低处，调整高度调节手柄，使钢锥接触钢筋后，再 继续下调 1-2mm，不要下调的太多，否则打印时锥头以确保锥头有足够的打入钢筋的余 量就行。

4、 提起手柄，逆时针转动手柄，使打印总成行至最左端。

5、 落下锥杆，顺时针匀速旋转手柄，直至打印总成行至最右端。

6、 提起锥杆，松开钢筋紧固螺丝，取出钢筋，打印完毕。

五、注意事项

1、 本仪器经常保持清洁，存放于干燥处。

2、 滑动部位经常加润滑油。

六、售后服务

本仪器一经售出后，如出现故障，请与经销商联系维修事宜，如故障较为严重，应返厂维修。 返厂前请详细填写以下内容：