轻型、多功能、超作简单

GYT-2000多功能一体化交直流高压发生器

GYT-2000的研制是专为电缆故障测试而开发的一体机，由于接线简单使用方便而得到广大用户的喜爱。

产品简介

技术参数

GYT-2000 轻型多功能一体化遥控操作交直流高压发生器：采用一体化结构设计，体积小，重量轻，操作简单，工频升压、交直流高压均可使用，直流高压既可做高压电源又可做冲击高压电源，可对35KV以下电压等级的电力电缆故障进行检测以及对10KV以下电缆进行预试。遥控操作升压、降压、球间缝隙控制及电容、电缆剩余电荷的放电等，具有过流、过压保护装置和时间定时装置，并具有零位锁定等技术措施可避免误操作，确保本机和设备安全。

主要技术指标：
脉冲高压输出：0～30KV
直流高压输出：0～70KV 最大输出电流：40mA
交流高压输出：0～50KV 最大输出电流：60mA（有效值）
电压电流指示误差：±2%
内置电容：1μF／30KV 或1.5μF/35KV 可外接电容
有线遥控距离：2m
重量：45kg 体积：52×26×56cm

图解功能

试验变压器

调压器

微安表

放电棒

电压表

电流表

电容

过流继电器

GYT-2000 一体化遥控操作交直流

对电缆测试来说

各项技术指标可调整，还可根据用户需要订做。

西安华傲通讯技术有限责任公司   西安秦傲电力电子有限公司

地址：西安市吉祥路179号世纪商务大厦   邮编：710065   手机：13709116095

电话：029—88239361   传真：029—88239106  HTTP://WWW.XAHUAAO.COM