铸造炉前快速分析成套仪器

炉前铁水在线碳硅分析仪

一、主要用途和特点：

1、该仪器用于铸造炉前铁水成份的快速分析和质量控制，采用抗电磁干扰、防尘、超薄便携设计，经济实用、操作简便

2、通过改进的求值方法进行工作，能自动控制重要的冶金参数，弥补“光谱”难以测准非金属元素（C、Si）之不足，以及常规分析仪器不能满足炉前快速分析的时间要求，满足铸造生产的质量控制要求

3、仪器采用高亮度大尺寸LED数字显示，即使在昏暗的光线下也能轻易地从LED显示屏中读出测量数据

4、仪器对灰白凝固铸铁能自动进行测量，免去了人工操作。可以连接信号及测量数据的外部输出设备(大型远程显示器、信号灯、计算机、打印机)

二、主要性能和技术参数：

1、应用功能：对灰、白凝固铸铁进行C%、Si%、CEL、△T、△TM等进行测量

2、测量范围：C：2.8～4.2；Si：0.9～3.0；CEL：3.2～4.8；型号K：1200℃～1370℃

3、测量精度: C：±0.039%；Si：±0.1%；CEL：±0.047%

4、测量时间：最大240秒

5、数据显示：4位LED显示；字高50mm；分辩率1℃

6、状态显示：绿灯“准备”、 黄灯“测量”、 红灯“完成”；循环显示

7、电源要求：电源220V/AC，50/60Hz，功率15～35VA；环境温度0～50℃

炉前铁水快速测温仪

一、应用领域

1、专门为冶炼、铸造等行业在熔炼过程中快速测量熔融金属温度而研制的高精度专用温度测量仪器

2、仪器与相适应的热电偶配合可在钢液、铁液、铜液、铝液、锌液等多种熔炼场合进行快速精密测温

二、功能特点

1、便携式设计，测温仪与测温杆一体化，全金属外壳，坚固耐用

2、采用耐震且高亮度的LED数码管，显示清晰，适用于恶劣工作环境

3、具有温度测成自动保持，灯光及音响同步提示测温结束

4、断偶、超量程、电源欠压等报警提示，仪器不使用时自动断电

5、高速抗干扰工业单片机处理数据，具有极强的抗干扰能力

7、高精度高速A/D转换器，速度快，精度高

三、主要技术参数：

1、测量范围：0-1750℃；500-1800℃；0-2000℃

2、测量精度：≤0.2％±1℃

3、电源：DC6V镍氢可充电电池

4、配用热电偶：S、B、W、R、K 五种热电偶同机可配